庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司

烟花爆竹储存仓库(一期)建设项目

安全预评价报告

(备案版)

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-(赣)-002

二O二五年八月一日

庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司

烟花爆竹储存仓库(一期)建设项目

安全预评价报告

(备案版)

评价机构名称：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-(赣)-002

法定代表人：应  宏

审核定稿人：郑  强

评价负责人：吴  爽

评价机构联系电话：0791-87379386

(安全评价机构公章)

2025年8月1日

评 价 人 员

委托单位：庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司

| 分 类 | 姓 名 | 职业资格证书编号 | 从业信息 识别卡编号 | 专业能力 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 吴 爽 | S011041000110202001456 | 040505 | 化学工程 |  |
| 项目组成员 | 赵雪姣 | S011041000110203001200 | 040685 | 安全工程 |  |
|  | 朱继科 | S011041000110203001270 | 040820 | 机械设计制造及自动化 |  |
|  | 段 萌 | S011013000110193000285 | 036250 | 电气 |  |
|  | 朱 俊 | S011044000110193002093 | 037984 | 火炸药 |  |
| 报告编制人 | 吴 爽 | S011041000110202001456 | 040505 | 化学工程 |  |
|  | 赵雪姣 | S011041000110203001200 | 040685 | 安全工程 |  |
| 报告审核人 | 郑强 | 0800000000101605 | 001851 | 爆炸技术 |  |
| 过程控制负责人 | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 | 化学工程与工艺 |  |
| 技术负责人 | 应宏 | 0800000000101630 | 001630 | 电气 |  |

庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司

烟花爆竹储存仓库(一期)建设项目

安全预评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2025年8月1日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构(以下统称中介机构)租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

- 前   言

庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司(以下简称“该公司”)成立于2011年4月15日，法定代表人：张平平；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：伍拾万元整，住所：甘肃省平凉市庄浪县水洛镇新徐路40号，该公司是一家经营C、D级烟花爆竹成品的企业，该公司原烟花爆竹仓库地址位于甘肃省平凉市庄浪县水洛镇东关村，仓库面积500m2，库房容量不满足公司当前经营规模且烟花爆竹仓库部分安全设施、库房建筑结构不满足《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)要求，因此该公司为了进一步扩大市场时对公司的经营条件进行提升改造，另行选址新建烟花爆竹储存仓库。

该公司投资建设烟花爆竹储存仓库取得甘肃省投资项目备案证(备案号：庄发改备（2024）36号)：建设地点：庄浪县南坪镇大庄村，项目建设规模及内容：庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司计划在南坪镇大庄村，占地11.3亩，建成烟花爆竹仓储库1处，总建筑面积4000平方米。项目分两期实施，其中，一期计划建成烟花爆竹专用仓库2栋，建筑面积2500平方米，并配套建设消防水池等安全设施及附属办公设施；二期计划新建烟花爆竹专用仓库1栋1500平方米，并购置运输设备及安全设施。

该项目实际建设内容：拟新建烟花爆竹库区(包含2栋1.3级烟花爆竹储存仓库)，1栋值班室，1座消防水池，新建及改造配套的公辅设施。该项目工程建成后主要从事烟花类(C、D)级、爆竹类(C)级产品的存储。

依据《中华人民共和国安全生产法》及国家安全监管总局令第36号《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的具体要求，必须对存储性建设工程进行安全预评价。受庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司的委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心组成评价小组，对庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库(一期)建设项目进行安全预评价，根据该公司提供的资料、文件，进行认真的阅读和分析，结合评价人员现场勘查情况，编制完成该项目安全预报告。

在本次评价过程中，在现场调研、资料收集和意见沟通过程中，得到了该公司领导和相关人员及设计单位的积极配合及协助，在此表示感谢！

目   录

第一章　概　述	1

1.1预评价目的	1

1.2预评价原则	1

1.3预评价依据	1

1.4预评价对象	6

1.5预评价内容	6

1.6预评价范围	7

1.7预评价程序	7

第二章  建设项目概况	8

2.1企业概况	8

2.2项目概况	8

2.3气象、地质、水文情况	12

2.4企业经营流程	13

2.5公用辅助工程	14

第三章  主要危险因素辨识与分析	20

3.1危险因素分析方法	20

3.2烟花爆竹危险因素分析	20

3.3储运过程危险因素分析	22

3.4环境危险因素分析	25

3.5人员因素危险性分析	26

3.6 建筑施工过程危险因素分析	26

3.7特殊化学品辨识	27

3.8特种设备辨识	28

3.9主要危险、有害因素的辨识结果	28

3.10重大危险源辨识	28

3.11烟花爆竹仓库事故案例	30

3.12 重点监管危险化工工艺辨识	31

3.13 重点监管危险化学品辨识	31

3.14 易制毒危险化学品辨识	32

3.15 剧毒化学品辨识	32

3.16 特别管控危险化学品辨识	32

3.17 易制爆化学品辨识	32

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择	33

4.1评价单元划分的原则	33

4.2 评价单元划分	33

4.3 评价方法的选择	33

4.4 安全预评价方法简介	34

第五章  定性、定量评价	37

5.1安全条件单元	37

5.2总体布局单元	38

5.3安全设施单元	46

5.4建筑施工单元	48

5.5经营过程单元	52

5.6重大事故后果分析单元	53

5.7综合评价结果	57

第六章  安全对策措施	58

6.1建筑结构安全对策措施	58

6.2危险品运输安全对策措施	60

6.3通风防潮安全对策措施	58

6.4电气设施安全对策措施	58

6.5消防设施安全对策措施	59

6.6安全标志安全对策措施	59

6.7拟建场地地质条件的安全对策措施	60

6.8建筑施工中的安全对策措施	61

6.9运营管理安全对策措施	65

6.10其它	65

6.11应重视的安全对策措施	66

第七章  安全预评价结论	68

7.1主要危险、有害因素分析结果	68

7.2应重点防范的重大危险因素	68

7.3安全评价结论	68

附件目录	70

第一章　概　述

- 1.1预评价目的

1)本次预评价的目的是贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高建设项目本质安全程度。

2)提出消除、预防或减弱储存设施危险性、提高储存设施安全运行等级的对策措施，为工程下一步的安全设计提供依据，以最终实现工程的本质安全化。

3)为安全生产综合管理部门实施监督、管理提供依据。同时，预评价的结论可为安全生产综合管理部门审批工程设计文件提供参考。

- 1.2预评价原则

严格执行国家、地方与行业现行有关方面的法律、法规和标准，坚持客观、科学、公正的安全评价原则，保证评价的科学性和公正性。

坚持尊重客观、实事求是的原则；采用可靠、适用的评价方法，使评价工作全面、准确；突出重点，确保评价质量。

- 1.3预评价依据

### 1.3.1法律、法规

1)《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过；根据2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正)

2)《中华人民共和国劳动法》(1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过。根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正。根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正)

3)《中华人民共和国消防法》(由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过，现将修订后的《中华人民共和国消防法》公布，自2009年5月1日起施行。2019年1月8日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，自2019年1月8日起施行。2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正)

4)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过；2024年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订)

5)《烟花爆竹安全管理条例》(2006年1月11日国务院第121次常务会议通过，修订文号：中华人民共和国国务院令第666号；2016年2月6日修订)

6)《工伤保险条例》(2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布；根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订)

7)《生产安全事故应急条例》(国务院令〔2019〕第708号)

8)《公路安全保护条例》(国务院令〔2011〕第593号)

### 1.3.2部门规章及规范性文件

1)《生产安全事故应急预案管理办法》(中华人民共和国应急管理部令第2号。2009年3月20日，《生产安全事故应急预案管理办法》原国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2009年4月1日公布，自2009年5月1日起施行；2019年6月24日，《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》经应急管理部第20次部务会议审议通过，于2019年7月11日公布，自2019年9月1日起施行)

2)《道路危险货物运输管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2022年第36号)

3)《危险化学品目录(2015版)》(2022调整版、中华人民共和国应急管理部等十部门联合公告2022年第8号)

4)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2015年修订正本)(2011年8月5日原国家安全生产监督管理总局令第40号发布；根据2015年5月27日原国家安全生产监督管理总局令第79号《原国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》修正)

5)《烟花爆竹经营许可实施办法》(国家安全生产监督管理总局令〔2013〕第65号)

6)《烟花爆竹生产经营安全规定》(国家安全生产监督管理总局令[2018]第93号)

7)《生产经营单位安全培训规定》(国家安全生产监督管理总局令[2006]第3号，根据2013年8月29日国家安全监管总局令第63号第一次修正,根据2015年5月29日国家安全生产监管总局令第80号第二次修正)

8)《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(原国家安全生产监督管理总局令2015年第80号)

9)《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令2015年第77号修正)

10)《关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》(安监总办〔2015〕27号)

11)《甘肃省安全生产条例》(甘肃省第十三届人民代表大会常务委员会第三十四次会议于25日修订通过，自2023年1月1日起施行)

12)《甘肃省消防条例》(甘肃省人民代表大会常务委员会公告第70号，自2021年10月1日起施行)

13)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)

14)《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全隐患判定标准(试行)》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全隐患判定标准(试行)》的通知(原安监总管三〔2017〕121号)

### 1.3.3技术标准、规范、行业标准

1)《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022

2)《烟花爆竹作业安全技术规程》GB11652-2012

3)《烟花爆竹安全与质量》GB10631-2013

4)《烟花爆竹抽样检查规则》GB10632-2014

5)《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)

6)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

7)《防止静电事故通用导则》GBl2158-2006

8)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

9)《低压配电设计规范》GB50054-2011

10)《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

11)《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

12)《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023

13)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

14)《中国地震动参数区划图》GB18306-2015

15)《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

16)《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

17)《建筑抗震设计标准》GB50011-2010(2024年版)

18)《烟花爆竹运输默认分类表》GB/T38040-2019

19)《室外给水设计标准》GB50013-2018

20)《室外排水设计标准》GB50014-2021

21)《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

22)《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

23)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

24)《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007

25)《烟花爆竹流向登记通用规范》AQ4102-2008

26)《烟花爆竹防止静电危害技术规范》AQ4115-2025

27)《烟花爆竹烟火药认定方法》AQ4103-2008

28)《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114-2011

29)《烟花爆竹烟火药TNT当量测定方法》AQ/T4105-2023

30)《安全评价通则》AQ8001-2007

31)《安全预评价导则》AQ8002-2007

32)《烟花爆竹仓库建设标准》JB125-2009

33)《消防给水及消火栓系统技术规范》GB-50974-2014

### 1.3.4技术文件、参考资料

- 企业营业执照

2)《甘肃省投资项目备案证》(庄发改备（2024）36号)

3)其它资料

- 1.4预评价对象

本次预评价的对象为：庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库建设项目(以下简称：该项目)。

- 1.5预评价内容

本次安全预评价的基本内容为：庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库建设项目：

1)是否符合《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》等有关法律、法规规定的烟花爆竹储存企业安全生产基本条件。

2)是否符合《烟花爆竹工程设计安全标准》、《烟花爆竹作业安全技术规程》、《建筑设计防火规范》等国家标准规定的安全生产条件。

3)《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008规定的评价内容，包括：①安全管理组织机构、从业人员、规章制度建立和执行；②选址、布局、安全设施；③建筑物的建筑结构、定员定量、消防、防雷与防静电、电气设施、储存运输等安全生产条件等。

- 1.6预评价范围

本次预评价的评价范围仅限于对庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库建设项目的选址、总平面布置、建筑结构、安全设施、配套公用工程及辅助设施、安全管理等方面进行安全预评价。

本评价将对该项目的储存过程中可能存在的危险、有害因素以及危险危害程度进行评价，并综合评价结果，提出相应的安全对策措施与建议。

对于库区外运输安全、环境保护不属本评价报告评价范围，应遵照国家有关法律、法规和标准执行。防地震(设防等级)、防山洪等除应按照规定设计外，不可抗拒的自然灾害不属本评价的范围。

- 1.7预评价程序

前期准备

辨识与分析危险、有害因数

划分评价单元

选择评价方法

编制安全预评价报告

图1-1 安全预评价程序框图

第二章  建设项目概况

- 2.1企业概况

庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司(以下简称“该公司”)成立于2011年4月15日，法定代表人：张平平；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本：伍拾万元整，住所：甘肃省平凉市庄浪县水洛镇新徐路40号，该公司是一家经营C、D级烟花爆竹成品的企业，该公司原烟花爆竹仓库地址位于甘肃省平凉市庄浪县水洛镇东关村，仓库面积500m2，库房容量不满足公司当前经营规模且烟花爆竹仓库部分安全设施、库房建筑结构不满足《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)要求，因此该公司为了进一步扩大市场时对公司的经营条件进行提升改造，另行选址新建烟花爆竹储存仓库。

该公司投资建设烟花爆竹储存仓库取得甘肃省投资项目备案证(备案号：庄发改备（2024）36号)：建设地点：庄浪县南坪镇大庄村，项目建设规模及内容：庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司计划在南坪镇大庄村，占地11.3亩，建成烟花爆竹仓储库1处，总建筑面积4000平方米。项目分两期实施，其中，一期计划建成烟花爆竹专用仓库2栋，建筑面积2500平方米，并配套建设消防水池等安全设施及附属办公设施；二期计划新建烟花爆竹专用仓库1栋1500平方米，并购置运输设备及安全设施。

该项目实际建设内容：拟新建烟花爆竹库区(包含2栋1.3级烟花爆竹储存仓库)，1栋值班室，1座消防水池，新建及改造配套的公辅设施。该项目工程建成后主要从事烟花类(C、D)级、爆竹类(C)级产品的存储。

- 2.2项目概况

### 2.2.1项目简介

庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库建设项目(以下简称：“该项目”)，该项目实际建设内容：拟新建烟花爆竹库区(包含2栋1.3级烟花爆竹储存仓库，拟建1号、2号仓库建筑面积均为1000m2，其中1号仓库储存药量20000kg，仓库隔墙采用砖混隔墙；2号仓库储存药量20000kg，仓库隔墙采用钢筋混凝土隔墙，依据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第3.2.4条规定，2号仓库采取分间计算，计算药量为10000kg，新建值班室1栋，消防水池1座及配套的公辅设施。

该项目建成后主要从事烟花类(C、D)级、爆竹类(C)级产品的存储。

### 2.2.2产品经营储存方案

根据相关规范要求，该公司只能经营储存个人燃放类烟花爆竹产品，即不需加工安装，普通消费者可以燃放的C级、D级产品(不包括需专业燃放的C级瀑布50g/发字幕和图案20g/发的架子烟花)。

(1)烟花爆竹储存方案:

1.3级仓库计划储存组合烟花类(C、D)级、喷花类(C、D)级、旋转类(C、D)级、升空类(C)级(不含双响)、吐珠类(C)级、玩具类(C、D)级、爆竹类(C)级。

(2)储存规模：

表2.2.2产品储存规模

| 编号 | 仓库名称 | 危险等级 | 储存药量(kg/栋) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号成品仓库 | 1.3 | 20000kg |
| 2 | 2号成品仓库 | 1.3 | 储存药量20000kg (分间计算，每个防火分区计算药量均为10000kg) |

(3)对同时进入1.3级烟花爆竹成品储存仓库的人数有限制，进入1.3级烟花爆竹成品储存仓库的人数为8人。

### 2.2.3建设项目地理位置

该项目位于庄浪县南坪镇大庄村，南坪镇地处庄浪县东部，东依韩店镇，南连盘安镇，西邻水洛镇，北接良邑镇。辖区东西最大距离11千米，南北最大距离9.4千米。建设场地有出进入库区的专用道路。

### 2.2.4建设项目周边环境

该项目位于庄浪县南坪镇大庄村,据建设方提供的初步设计图纸显示的相关数据可知项目东侧为农田，东南侧为果园房，西侧为农田，南侧为果园房、G566国道及引洮二期南坪蓄水池，北侧为山体，西南侧为果园房。根据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第4.3.3条以及《公路安全保护条例》(国务院令〔2011〕第593号)对该项目周边建筑进行检查，建(构)筑物与周边单位的外部距离详见表2.2.4。

表2.2.4 拟建项目与周边单位外部间距一览表

| 项目 | 级别 | 计算药量 kg | 方位 | 建(构) 筑物 | 规范距离要求 | 设计距离 | 是否符合规范要求 | 规范条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号仓库 | 1.3 | 20000 | 东 | 农田 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 东南 | 果园房 | 85 | 144.2 | 符合 | 人数小于50人 |
|  |  |  | 西 | 农田 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 南 | G566国道 | 100 | 155.1 | 符合 | 《公路安全保护条例》(国务院令〔2011〕第593号) |
|  |  |  |  | 引洮二期南坪蓄水池 | 140 | 200 | 符合 | 职工大于50人的企业围墙 |
|  |  |  |  | 果园房 | 85 | 114.9 | 符合 | 人数小于50人 |
|  |  |  | 北 | 山体 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 西南 | 果园房 | 85 | 106.8 | 符合 | 人数小于50人 |
| 2号仓库 | 1.3 | 10000 (分间计算，每个防火分区计算药量均为10000kg) | 东 | 农田 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 西 | 农田 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 东南 | 果园房 | 78 | 85.9 | 符合 | 人数小于50人 |
|  |  |  | 南 | G566国道 | 100 | 116.6 | 符合 | 《公路安全保护条例》(国务院令〔2011〕第593号) |
|  |  |  |  | 引洮二期南坪蓄水池 | 110 | 162.1 | 符合 | 职工大于50人的企业围墙 |
|  |  |  |  | 果园房 | 78 | 93 | 符合 | 人数小于50人 |
|  |  |  | 北 | 山体 | -- | -- | -- | -- |
|  |  |  | 西南 | 果园房 | 78 | 106.3 | 符合 | 人数小于50人 |

### 2.2.5周边人员活动情况

根据建设方提供的图纸可知，该项目东侧为农田，西侧为农田，南侧为G566国道及引洮二期南坪蓄水池，西南侧为果园房，北侧为山体。库址周边人员活动情况为农田内人员、果园房内人员以及G555国道上的车辆及人员以及引洮二期南坪蓄水池内人员。

### 2.2.6建设项目总平面布置

根据建设方提供的初步设计图纸可知，该项目烟花爆竹库区建设场地地势较为平坦，库区设2.2m高实体围墙，库区共布置2个对外出入口，分别为车行出入口及人行出入口，车行出入口布置在库区南侧，人行出入口布置在库区东南侧。本次烟花爆竹储存仓库建设项目用地分区布置，分为烟花爆竹储存区、值班区。

拟建烟花爆竹储存区位于用地北部，共布置2栋烟花爆竹仓库，自西向东依次为1号仓库，2号仓库。

值班办公区位于库区南侧，设置值班室1栋。

库区布置18m*18m宽消防回车场，满足该项目交通运输及消防要求。

该项目烟花爆竹库区内部距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)要求，具体见表2.2.6。

表2.2.6项目建(构)筑物内部距离一览表

| 建筑物名称 | 计算药量(kg) | 相邻建筑物名称 | 规范要求(m) | 设计距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号仓库 | 20000 | 2号仓库 | 40 | 44.3 |
|  |  | 消防水池 | 25 | 65.6 |
|  |  | 围墙 | 5 | 5 |
|  |  | 值班室 | 40 | 65.6 |
| 2号仓库 | 10000(分间计算，每个防火分区计算药量均为10000kg) | 消防水池 | 25 | 40.2 |
|  |  | 围墙 | 5 | 5.2 |
|  |  | 值班室 | 40 | 40.2 |

### 2.2.7建设项目建(构)筑物

该项目仓储区主要建筑包括新建2栋1.3级烟花爆竹储存仓库，两栋仓库设计面积均为1000m2，本次拟建2栋仓库拟采用现浇钢筋混凝土框架结构结构，仓库墙体24cm，屋盖拟采用轻质易碎屋顶，屋顶为二级耐火等级，屋顶厚度为100mm防火岩棉板，规格为120kg/m3 ，其中2号仓库隔墙采用钢筋混凝土隔墙。值班区主要包括值班室(二层)及地下消防水池，主要建(构)筑物一览表见表2.2.7。

表2.2.7项目建(构)筑物一览表

| 编号 | 建(构)筑物名称 | 规格长×宽(m) | 面积 (m2) | 等级 危险 | 限药量 (kg/栋) | 定员 (人/栋) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号仓库 | 40×25 | 1000 | 1.3 | 20000 | 8 | 新建 |
| 2 | 2号仓库 | 40×25 | 1000 | 1.3 | 20000(分间计算，每个防火分区计算药量均为10000kg) | 8 | 新建 |
| 3 | 值班室 | / | 617.06 | / | / | / | 新建 |
| 4 | 地下消防水池 | / | 380m3 | / | / | / | 新建 |

- 2.3气象、地质、水文情况

### 2.3.1项目选址的气象条件

该项目选址位于庄浪县南坪镇大庄村，南坪镇气候属温带大陆气候。多年平均气温8.1℃，1月平均气温-5.3℃，7月平均气温20℃。无霜期年平均149天。年平均日照时数2069.3小时。年平均降水量496毫米，年平均降雨日数为108天。降雨集中在每年7~9月，7月最多。

### 2.3.2项目选址的地质、水文条件

南坪镇地处黄土高原丘陵沟壑区，水洛南河由东向西横穿全境，北有二郎山，南有大庙山支脉。地势东高西低，最高点位于唐山梁顶，海拔2002米；最低点位于大李村水洛河出境处，海拔1589米。

根据《建筑抗震设计标准》及我国地震动参数区划图有关规定，南坪镇抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20s，第三组。根据《中国地震参数区划图》(GB18306-2015)，设备基本地震加速度值0.50g，反应谱周期0.45s。根据《建筑工程抗震设离分类标准》（GB50223-2008），本项目烟花爆竹储存仓库，具有易燃易爆特性，属重点设防类。设计应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施。

根据《岩土工程勘察报告》可知，拟建的庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库建设项目位于庄浪县南坪镇大庄村。场地内及其周围无滑坡、崩塌等影响场地稳定性的不良地质作用。该场地地基稳定，适宜本工程建设。

根据《岩土工程勘察报告》可知，工程场地地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。该场地场地类别属Ⅱ类场地，场地土类型属中硬场地土，场地建筑抗震地段类别属可进行工程建设的一般场地。该场地内无液化土层，不考虑场地土的液化，该场地地基稳定，适宜本工程的建设。

- 2.4企业经营流程

### 2.4.1入库工艺流程

烟花爆竹入库工艺流程示意图如下：

搬运工触摸导人体静电装置

烟花爆竹运输车辆熄火

搬运工卸货

入库

按规定码放、堆垛

工艺简述：运送烟花爆竹的车辆进入库区应安装防火罩，由专人(安全员或库管员)引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸仓库门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下，再将烟花爆竹搬运至仓库，并按规定进行堆垛码放。

### 2.4.2配送工艺流程

烟花爆竹配送工艺流程示意图如下：

烟花爆竹配送车辆熄火

搬运工触摸导人体静电装置

搬运工从仓库内搬运成品装车

配送车辆按规定线路行驶

经过培训的配送工分发给有零售资质的经营户

工艺简述：配送烟花爆竹的车辆进入库区应安装防火罩，由专人(安全员或库管员)引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。经过培训的搬运工先触摸仓库门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下，再将烟花爆竹从仓库内搬运至配送车辆上，装车完毕，应在专人引导驶出库区。配送车辆在配送过程中不得抢道、超速，按规定路线行驶并保持车距。到达具有零售资质的经营户地址后，由经过培训的配送工分发给经营户。对于破损件及零散件统一返回厂家，对于不合格产品或者过期产品，申请交由公安部门统一销毁。

- 2.5公用辅助工程

- 2.5.1供、配电

该项目用电为三级负荷用电，其中消防用水量为25L/S，根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10.1.3条规定，本工程负荷等级均为三级，三级负荷可采用单电源供电。烟花爆竹储存无大型用电设备，主要用于消防、照明、火灾报警及视频监控等用电(其中火灾报警及应急照明设备自带蓄电设施)，电源为市政电源，引入值班室总配电箱后从值班室总配电箱埋地引入1路电源至1号、2号仓库总配电箱，再由1号、2号仓库总配电箱穿管分别引至防火分区一配电箱和防火分区二配电箱。F2类危险场所电气设备、门灯及安装在外墙外侧的开关应选用不低于Dc或Gc级、IP54的产品，允许最高表面温度不应超过135℃。

(1)照明

该项目仓库内拟设置照明设施，每栋仓库拟设置30具LED吊式防爆型照明灯具，烟花爆竹仓库内电器线路拟穿镀锌钢管敷设。

(2)应急照明

该项目每栋烟花爆竹储存仓库内拟设置16具防爆型消防应急照明灯具及防爆型应急指示疏散标识灯16具以及安全出口标志灯6具。

(3)手动报警装置

每栋烟花爆竹储存仓库内拟设置6具插电款一键手动报警装置。

- 2.5.2给排水

给水：建设方提供资料，该水源为自备井，主要包括消防用水、生活用水、库区绿化用水。

排水：项目排水采用雨污分流制。雨水经管经污水管道排至库区外，生活污水一起进入污水处理设施处理，定期进行清运。

- 2.5.3采暖、通风

本该项目新建的2栋烟花爆竹仓库内不设采暖及机械通风设备，采用高窗低洞、自然通风。值班室采暖方式为屋顶空气源热泵供给的45/35℃低温热水，室内采暖系统采用低温热水地板辐射供暖系统。

- 2.5.4消防

(1)消防水源

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第9.0.5条可知，该项目按照甲类仓库计算消防水量，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)计算，该项目烟花爆竹仓库室外消火栓流量为25L/s，一次火灾延续时间为3h，经计算，该烟花爆竹仓库室外一次性消防用水量为270m3，该项目烟花爆竹仓库室内消火栓流量为10L/s，经计算，该烟花爆竹仓库室内一次性消防用水量为108m3，该公司拟新建地下消防水池,消防水池位于值班室下面，消防水池容积为380m3，满足一次性消防用水量，本次拟在消防水池泵房内设置2台消防水泵，烟花爆竹库区内设置2座地上消火栓，每栋烟花爆竹仓库设置4座室内消火栓，库区拟配备消防枪、消防水带、消防桶、消防铁锹等消防设施。

(2)灭火器设置

根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)在仓库内及值班室的各个部位配置灭火器材，配置数量及保护范围按照规范要求进行配置，详见表2.5.4消防器材配备一览表。

表2.5.4该项目消防器材配置表

| 序号 | 消防器材类型 | 规格型号 | 个数 | 单位 | 设置地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫灭火器 | MPZ/6 | 40 | 具 | 库房门口 |
| 2 | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 6 | 具 | 值班室 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | MT/3 | 2 | 具 | 值班室(监控设备区) |
| 4 | 室外消火栓 | 地上 | 2 | 个 | 库区 |
| 5 | 消防泵 | / | 2 | 个 | 水泵房 |
| 6 | 消防水带 | 20m/卷 | 10 | 卷 | 消防栓旁 |
| 7 | 消防沙 | / | 2 | 立方 | 库房门口 |
| 8 | 消防桶 | / | 5 | 个 | 库区 |
| 9 | 消防铁锹 | / | 5 | 把 | 库区 |
| 10 | 消防水枪 | / | 2 | 个 | 消防栓旁 |

(3)消防通道

该项目库区内主干路面结构为混凝土路面，库区内主干路布置在仓库前，能够通达到各建构筑内部或附近。通道宽度6m，转弯半径9m，满足消防车通行要求。各建筑物均按规范设立出入口，供人员消防疏散使用。

(4)消防依托

该项目距离庄浪县公安消防大队约7km，消防的到达大概15min。

- 2.5.5防雷及防静电接地

2.5.5.1 防雷

烟花爆竹仓库按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)采取防雷措施，仓库的防雷等级为二级。建筑物外部防雷应采取防直击雷、防侧击雷的措施，内部防雷应采取防闪电电涌侵入、防反击的措施。

(1)防直击雷

该项目防雷采用仓库屋面设置防雷带的方式。用φ12热镀锌圆钢沿屋面、屋脊明敷，支架间距1.0米、固定支架高度不小于0.15米。

(2)防侧击雷

各防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定：

在建筑物的地面层处，下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接：

1)建筑物金属体；2)金属装置；3)建筑物内系统；4)进出建筑物的金属管线；外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求。

(3)防雷击电涌保护

危险性建(构)筑物总配电箱内应设置电涌保护器。电源SPD选择8/20 usI类试验。性能参数应符合下列规定：

1)配电柜处,标称放电电流不应小于80kA,电压保护水平应小于2.5kV；

2)建(构)筑物总配电箱处,标称放电电流不应小于60kA，电压保护水平应小于1.5kV；

3)设备控制箱处,标称放电电流不应小于40kA,电压保护水平应小于1.2kV；

4)SPD接地线应就近与接地汇集排连接，SPD连接导线应短直且总长度不宜超过0.5m；

2.5.5.2 防静电接地

低压配电系统的接地采用 TN-S 系统站场采用共用接地系统，接地电阻不大于4Ω。烟花爆竹仓库入口处均设置静电消除装置。烟花爆竹储存区内的各个地网间的连接导体不少于两根。接地装置优先利用建构筑物的基础钢筋作为自然接地体，人工接地网干线、支线及接地极均采用热镀锌扁钢等材料。

- 2.5.6视频监控系统、通信及报警

该项目在每栋烟花爆竹仓库内设置10处视频监控，并在库区设置10处视频监控，库区内设犬防，视频监控引入值班室，视频监控可对烟花爆竹仓库无死角覆盖，值班办公口内设置对外联络的电话，可供报警使用。

本项目拟采用集中报警控制系统，报警信号引至值班室。

- 2.5.7运输

该公司配置专用防爆箱式货车进行烟花爆竹成品的运输。

- 2.5.8道路

库区内道路全部进行硬化，出库道路与库区外国道相连，运输较为便利，坡度不大于6%。库区内道路平坦，坡度不大于2%。

第三章  主要危险因素辨识与分析

- 3.1危险因素分析方法

危险因素是指对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，并不对两者加以区分，而统称为危险因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所。

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022对烟花爆竹经营(批发)过程中的危险有害因素进行分析辨识。

- 3.2烟花爆竹危险因素分析

### 3.2.1烟花爆竹药物的组成分析

根据烟花爆竹的功能不同，烟花爆竹的烟火药通常由以下物质中的几种组成：硝酸钾、硝酸钡、高氯酸钾、硫磺、铝粉、镁铝合金粉、硫化锑、赤磷(又名红磷)、硝化棉的几种组成。

(1)硝酸钾：硝酸钾是强氧化剂。在配制烟火药时，不宜将硝酸钾与高氯酸铵混合使用。因为硝酸钾会与高氯酸铵发生反应，生成吸湿性很强的硝酸铵，如果这些药剂中含有轻金属粉末时，这些金属些金属粉末就可能受潮发热，甚至自燃、自爆。

(2)硝酸钡：常温下硝酸钡的化学稳定性较好，机械感度不高，但与氯酸钾混合，容易生成敏感性较强的氯酸钡，配合制成烟火药时，有可能产生自燃、自爆。

(3)高氯酸钾：高氯酸钾的化学稳定性较氯酸钾好，与硫化氰酸盐混合产生自爆，与有机物混合具有强烈的爆炸性能。

(4)硫磺：硫和氯酸钾的混合物可形成爆炸性物质，感度很高，稍经撞击或磨擦就会爆炸，硫为热和电的不良导体，在粉碎、碾磨时会产生静电，引起自燃和爆炸。硫磺粉尘在空气中会与氧形成爆炸性混合物，当每公升空气中含硫7毫克以上时，遇到火源就会爆炸。

(5)铝粉：铝粉易溶于稀酸，遇水或受潮会与水产生化学反应，产生高温，如果不及时扩散，会产生自燃、自爆。当每公升空气中含铝粉40毫克以上时，遇到火源就会爆炸。

(6)镁铝合金粉：一般由镁、铝各50％左右组成的金属互化的，化学稳定性比单独的镁粉或铝粉要好。当每公升空气中含有合金粉32.5毫克时，遇火源就会爆炸，受潮与水作用后生成氧化物，并放出氢气，同时产生大量热，如果不及时散热，会自燃或自爆。

(7)硫化锑：硫化锑在烟火药中用作还原剂、助燃剂，它与氯酸钾、高氯酸钾的混合物敏感度很高，比硫与氯酸钾、高氯酸钾的混合物稍稳定，但由于它不可避免地带有一些二氧化硅(沙子)，从而大大提高了烟火药的机械感度。另外还有一种五硫化二锑，它是一种强还原剂，比三硫化二硫的感度更高。

(8)赤磷(又名红磷)：赤磷是一种强还原剂，在空气中容易被氧化，并产生自燃，赤磷与氯酸钾的混合物，在含水分20％的情况下，稍经撞击或摩擦就会自燃与爆炸。赤磷燃烧时，产生有毒的五氧化二磷白色烟雾。用作烟火剂的赤磷，不允许有黄磷(白磷)痕迹，因为黄磷的燃点很低(仅30摄氏度)，与其他药物混合制成产品时，很容易自燃。

(9)硝化棉：硝化棉具有高度可燃性和爆炸性，其危险程度根据硝化程度而定，含氮量在12.5％以上的硝化棉危险性极大，遇火即燃烧。在温度超过40℃时能加速其分解而自燃。含氮量不足12.5％的硝化棉虽然比较稳定，但受热或储存日久，逐渐分解而放出酸，降低着火点，亦有自燃自爆的可能。失火时，严禁用砂土等物压盖，以免发生爆炸。

### 3.2.2烟花爆竹固有的危险、有害因素分析

由于烟花爆竹的烟火药一般是以上物质中的几种成分的混合物，既含有氧化剂，也含有还原剂，其危险特性比以上单一物质的危险性都大，其对火焰和机械作用比较敏感，在温度50℃以上或接触明火、受震动、撞击等有引起燃烧爆炸的危险，在非常小的能量作用下都会引起燃烧和爆炸。

- 3.3储运过程危险因素分析

### 3.3.1储存过程火灾爆炸危险因素分析

该项目储存的货物属于易燃易爆物质，产生爆炸和燃烧主要是受外界因素的影响。下列因素都可能引起成品燃烧、爆炸事故：

(1)明火因素

明火因素易发生燃烧或爆炸。在库区违规使用火机等易产生明火的设备、进入烟花爆竹储存仓库的机动车辆未安装阻火器、在库区内使用手机产生能量引发燃烧爆竹事故等。

(2)雷击因素

雷击有极大的破坏力，其破坏作用是综合的，包括电性质、热性质和机械性质的破坏。

①直击雷

直击雷是云层与地面凸出之间的放电形成的。直击雷可在瞬间击伤击毙人畜；导致接触电压或跨步电压的触电事故；直击雷巨大的雷电流通过被雷击物，在极短的时间内转换成大量的热能，可造成烟花爆竹的燃烧爆炸事故。

②球形雷

球形雷是一种球形发红光或极亮白光的火球，运动速度大约为2m/s，球形雷能从门、窗、烟囱等通道侵入室内，极其危险。

③雷电感应，也称感应雷

雷电感应分为静电感应和电磁感应两种。这种磁场能在附近的金属导体上感应出很高的电压，造成仓库内的烟花爆竹爆炸事故。

④雷电侵入波

雷电侵入波是由于雷击而在架空线路上或空中金属管道上产生的冲击电压沿线或管道迅速传播的雷击波，其传播速度为3×108m/s。雷电侵入波可毁坏电气设备的绝缘，使高压窜入低压，造成严重的触电事故。属于雷电侵入波造成的雷电事故很多。在低压系统这类事故约占总雷害事故的70％。

(3)静电因素

在库区入口处未安装消除人体静电的装置，或安装的防静电装置不符合要求，起不到导人体静电的作用。入仓库的人员穿戴不防静电的衣物所引起静电因素可能会导致烟花爆竹的爆炸事故。

(4)安全管理因素

①从业人员违规穿铁钉鞋与地面摩擦，产生火花；穿戴已产生静电的化纤工作服等。

②搬运入库时，违规使用翻斗车和各种挂车，导致烟花爆竹坠落事故。

③货物在装卸搬运过程中，不严格执行操作规程，发生撞击、坠落、摩擦、倾斜重压，滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起产品的燃烧爆炸。

④成品仓库的码垛过高，堆垛过大，垛距过小，安全通道狭窄，作业时堆垛坍塌，货物受冲击，易产生燃烧爆炸。

⑤安全出口不符合要求，通风不良，温度不符合要求，无防啮类动物进入的设施。

⑥未对仓库严格执行安全检查，或对检查中发现的安全问题未及时处理，使潜在的事故隐患变为安全事故。

⑦不合格产品与合格产品混放，可能导致不合格产品燃烧后引燃合格产品，进而引起事故扩大，也会因为各产品大类含有的危险物质不同其灭火方式不同，进而导致燃烧爆炸后事故扩大。

### 3.3.2装卸过程火灾爆炸危险因素分析

货物在装卸搬运过程中，不严格执行操作规程，发生撞击、坠落、摩擦、倾斜重压，滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起产品的燃烧爆炸。

### 3.3.3运输过程危险因素分析

库区内的运输采用人力运输，在装卸搬运操作过程中，撞击、坠落、摩擦、倾斜、重压、滚动、就地拖拉、投掷等均有可能引起烟花爆竹产品的燃烧爆炸。

(1)在烟花爆竹的运输过程中，若运输工具存在缺陷，产生的火花、撞击、摩擦、坠落、人体产生的静电等均有可能引起危险物的燃烧爆炸。

(2)若运输过程中温度过高，加之日光曝晒、碰撞、摩擦、冲击、重压等，具有很高的火灾、爆炸危险；

(3)在运输时，如果司机和押运员的管理不严，导致明火直接引起爆炸。

(4)运输途中，若受雷击和静电积聚引起的火花，会造成爆炸事故。

(5)在凝冻天气，如库区道路结冰，则可能发生运输车辆打滑，致使烟花爆竹产品跌落从而引发安全事故。

### 3.3.4其它危险性分析

1、物体打击

烟花、爆竹堆垛过高，发生倒塌，对从业人员产生砸伤。

2、电气危害

(1)触电

值班室及库区内电源线路质量差断裂或在雨季被风刮断，人员接触发生触电。仓库值班室安装了照明电器，配备消防水泵等电器设备，当电线裸露、电器设备漏电或带电检修设备时，可导致触电事故。

(2)电气危害

如内采用的灯具不属于防爆型，或电源线路质量差，造成两相碰撞产生火花引起烟花爆竹燃烧爆炸。

3、中毒

烟花爆竹使用的火药属于有毒物品。此类物品经吸入、食入、经皮吸收会对人的神经中枢系统有麻醉作用，对上呼吸道、皮肤、肾脏、粘膜等人体各器官有刺激作用，引发各种疾病；短时间内吸入较高浓度时可引起急性中毒，出现眼及呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及头晕、头痛等症状。

4、车辆伤害

库内运输车辆在运输装卸过程中，由于驾驶操作不当或车辆故障，将会导致车辆伤害，甚至引起烟花爆竹的火灾和爆炸事故。

5、高处坠落

烟花爆竹成品储存仓库的屋顶高度大于2m，在对屋顶进行检查和维修时，作业人员安全意识不强、脚手架安装不良等原因，可能导致高处坠落事故发生。

6、溺水

消防水池防护措施不当可能引起溺水事故的发生。

- 3.4环境危险因素分析

### 3.4.1自然条件危险因素分析

雷雨季节，如防雷设施接地失效，可能会发生遭雷击而引发烟花爆竹的燃烧爆炸事故。高温季节，储存仓库如果没做好通风降温工作，也有可能引发烟花爆竹的燃爆事故。气候干燥时人体与生产工具容易产生静电聚集从而引发烟花爆竹的燃烧爆炸。在雨量充沛的季节如果烟花爆竹易受潮而变质，尤其是含铝的危险品，受潮后易发热，从而引起火灾爆炸。冬季气温较低，路面结冰车辆易发生打滑、侧翻事故，也可能发生搬运人员跌倒等事故引发烟花爆竹燃爆。

### 3.4.2周边环境危险因素分析

建设项目周边建(构)筑物发生火灾，火星飘入库区，可能引起烟花爆竹的燃烧爆炸事故，尤其是周边耕地如果地里农作物着火，或者山体发生火灾也有可能引起库区烟花爆竹的燃烧爆炸事故。

- 3.5人员因素危险性分析

人的不安全行为：人员失误主要表现在岗位责任、知识技能(生产、安全、信息判断及传递、决策、协同作业和巡检等方面)，主要的人员失误类型有负荷超限、概念错误、信息传递失误、疏忽大意造成的失误、决策失误、作业冲突、行为失误、违章作业、违规指挥、心理异常、带病上岗、从事禁忌作业等。

- 3.6 建筑施工过程危险因素分析

从建筑施工的特点，可以看出建筑施工的不安全因素多存在于高处交叉作业、垂直运输、使用电气工具以及基础工程作业中。伤亡事故主要类别是：高处坠落、物体打击、机械伤害、触电，这四类伤亡事故死亡人数，每年占因工死亡人数总数的70～80%，被称为建设施工中的四大伤害。

一、高处坠落

高处坠落是指人员从坠落高度≧2米的临边、洞口坠落。

如果在建筑施工中违反安全操作规程、没有使用或正确使用安全“三宝”；如果人缺乏应有的安全常识和安全意识；如果现场安全检查不到位，安全隐患为及时发现和整改，安全防护措施不力。以上均容易造成高处坠落

二、坍塌

坍塌是指建筑物、构筑物、堆置物、土石方、搭设的脚手架体等，底部支撑强度不能抵御上部荷重，失稳垮塌造成的安全事故。

如果在建筑施工中未按施工方案进行施工，未对模板脚手架进行检查验收，安全管理混乱，安全检查不到位，极易造成坍塌现象。

三、物体打击

物体打击伤害是指失控物体的惯性力造成的人体伤亡事故。

如果在建筑施工中作业人眼进入施工场地没有按照要求佩戴安全帽，没有在规定的安全通道内活动，工作过程中工具未放在工具袋中，作业人员从高处抛掷建筑材料、杂物、建筑垃圾，脚手板铺设不规范，物料放在临边或洞口附近，拆除工程未设警示标志，周围未设护栏，起重吊装没专人指挥，未按“十不吊”规定执行，平网、密目网防护不严，不能封住坠落物体；就会造成物体打击伤害的危险。

四、触电伤害

触电伤害是由于人体世界接触电源(导致电体或漏电体)，受到一定量的电流通过人体致使组织损坏和功能障碍致人伤亡的事故。

如果在建筑施工中施工现场管理混乱，违章指挥，部具备安全条件下冒险施工就会如意造成触电伤害事故。

近年来，由于烟花爆竹储存场的增多，企业选址平原，土方及开挖的工作量较小。施工现场的活动隐患也必须引起重视。

- 3.7特殊化学品辨识

特殊危险化学品包括：《监控化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令(第190号))的名录、《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令(第445号)的名录、《危险化学品目录(2015版)》(2022调整版)中所列的剧毒化学品、安监总局《重点监管化学品名录》和公安部确定的《易制爆化学品名录》中指定的化学品，本评价项目不涉及上述危险化学品。也不涉及国家重点监控的危险生产工艺。

- 3.8特种设备辨识

根据《特种设备目录(2014年版)》，该项目不涉及特种设备。

- 3.9主要危险、有害因素的辨识结果

通过危险有害因素的分析可知：

该项目的主要危险、有害因素为：火灾、爆炸；次要危险、有害因素为：中毒、高处坠落、车辆伤害、溺水、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、起重伤害等。

- 3.10重大危险源辨识

### 3.10.1烟花爆竹重大危险源定义

根据《烟花爆竹重大危险源辨识》(AQ4131-2023)，重大危险源的辨识指标规定：长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药(含黑火药、单基火药)、引火线等危险物品,且危险物品数量等于或超过临界量的单元。

生产单元：对于危险物品生产区,每栋工房、中转库或每个晾晒场划分为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒场之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。

储存单元：对于危险物品仓库区,每个库区内所有的烟火药(含黑火药、单基火药)、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元;每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2)生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

S=q1/Q1＋q2/Q2＋……＋qn/Qn≥1

式中：S……：重大危险源辨识指标

q1、q2、……qn：各种危险物品的设计存放量，单位为吨(t)。

Q1、Q2、……Qn：各种危险物品对应的临界量，单位为吨(t)。

### 3.10.2重大危险源临界量

依据《烟花爆竹重大危险源辨识》(AQ4131-2023)对项目所储存的烟花爆竹进行分类，确定其临界量，烟花爆竹成品和半成品临界量如下表。

表3.10.2烟花爆竹成品和半成品临界量

| 种类 | 临界量 |
| --- | --- |
| 含雷弹的礼花弹成品及其半成品；7号及以上礼花弹成品及其半成品；白药开包药大于7 g的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品 | 1 |
| 6号及以下礼花弹成品及其半成品；白药开包药小于等于7 g且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品及其平成品；双响成品及其半成品 | 5 |
| 单个爆竹白药药量超过0.14g的结鞭爆竹及其半成品； 单个爆竹黑药药量超过1g的结鞭爆竹及其半成品 | 10 |
| 个人燃放类组合烟花及其半成品；单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹及其半成品，单个爆竹黑药药量小于等于1g的结鞭爆竹及其半成品 | 50 |

该公司经营个人燃放类烟花爆竹成品，不经营双响，临界量为50t。

### 3.10.3重大危险源辨识

依据《烟花爆竹重大危险源辨识》(AQ4131-2023)。对于危险物品仓库区,每个库区内所有的烟火药(含黑火药、单基火药),引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元，该项目库区共有2栋1.3级仓库，划分为2个储存单元进行辨识。

表3.10.3新建项目仓库重大危险源辨识计算表

| 辨识 单元 | 名称 | 最大储存药量(t) | 标准规定 临界量(t) | i=1nqiQi | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储存单元 | 1号仓库 | 20 | 50 | 0.4 | 否 |
|  | 2号仓库 | 20 | 50 | 0.4 | 否 |

辨识结论：庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司拟建的1号、2号仓库均不构成烟花爆竹重大危险源。

- 3.11烟花爆竹仓库事故案例

### 3.11.1大方县供销社日杂公司花炮厂装载烟花时发生爆炸，2人死亡

2003年8月2日12时10分，贵州毕节地区大方县供销社日杂公司花炮厂在装载烟花爆竹过程中发生爆炸，造成2人死亡、4人受伤、12人轻伤。

事故原因：据分析，可能是由野蛮装卸的撞击而引发了事故。

### 3.11.2直击雷烧毁烟花爆竹仓库产品

2002年9月，上栗县二出口花炮企业成品仓库在同一天下午，时间相差不到2个小时，天气没有任何变化征兆，两个晴天霹雳，分别击中这两个花炮企业的成品仓库，引发了燃烧事故，烧了1个多小时，其中也含部分B级罗马烛光(拉手)产品，但未引发爆炸，仓库所有产品燃烧殆尽，损失近100万元。

事故原因：成品仓库未安装避雷针，导致直击雷击中成品起火。B级罗马烛光(拉手)产品未引发爆炸，事后专家分析，是该产品新增加的铁丝网包装起了关键作用，从现场找到的罗马烛光(拉手)燃烧残留物分析，局部产生了高温点，坚固的发射筒扼致了药剂爆炸。

### 3.11.3静电引起燃烧烧毁烟花爆竹仓库产品

2004年11月，河南省某经营公司成品仓库在开箱验货时，将产品引燃，引发了燃烧事故，整幢仓库产品被烧毁。

事故原因：成品仓库门前未安装导静电设备，北方气候干燥，员工身上静电电压很高，验货开箱后，在接触产品时对产品产生静电放电，导致成品起火。

- 3.12 重点监管危险化工工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)的规定，对该项目重点监管危险化工工艺进行辨识，该项目不涉及重点监管危险化工工艺。

- 3.13 重点监管危险化学品辨识

根据《首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)相关要求及名录，对该项目重点监管危险化学品进行辨识，该项目不涉及重点监管危险化学品。

- 3.14 易制毒危险化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例(2018修订)》(中华人民共和国国务院令第445号，国务院令第703号修订)，对该项目易制毒危险化学品进行辨识，该项目不涉及易制毒危险化学品。

- 3.15 剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》(2015版，2022修正)，对该项目剧毒化学品进行辨识，该项目不涉及剧毒化学品。

- 3.16 特别管控危险化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录》(第一版)，对该项目进行特别管控危险化学品进行辨识，该项目不涉及特别管控危险化学品。

- 3.17 易制爆化学品辨识

根据公安部《易制爆危险化学品名录》(2017年版)，对该项目易制爆化学品进行辨识，该项目不涉及易制爆化学品。

第四章  评价单元的划分及评价方法的选择

## 4.1评价单元划分的原则

1)便于危险有害因素分析，便于使用评价方法，有利于安全卫生评价。

2)安全预评价以工艺系统为主进行划分，卫生评价以工作场所为主进行划分。

3)对危险性较大的工艺系统(火灾、爆炸危险性较大)、独立车间等划分为独立单元进行评价。

4)将生产装置布置、构筑物独立性布局划分方法与按评价方法的应用需要划分方法结合，进行评价单元的划分。

## 4.2 评价单元划分

在危险、有害因素识别和分析基础上，根据评价的需要，结合该项目的具体特点和实际情况，本次评价单元的划分为以下单元：

1、安全条件单元

2、总体布局单元

3、安全设施单元

4、建筑施工单元

5、经营过程单元

6、重大事故后果分析单元

## 4.3 评价方法的选择

根据国家对建设项目的有关法律法规要求及《烟花爆竹工程设计安全标准》的要求，为了确保安全评价工作的科学性、系统性、全面性及预测性。对：建设项目安全条件单元采用直观经验法；总体布局单元采用安全检查表法；安全设施单元采用直观经验法；重大事故后果分析单元采用事故后果模拟分析方法进行评价。

针对被评价单位的危险、有害因素及现场情况，本项目评价组以下表4.3-1所示的方法对各单元进行评价。

表4.3-1  评价方法选择表

| 序号 | 评价单元名称 | 评价子单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全条件 | -- | 直观经验评价法 |
| 2 | 总体布局 | 规划、工艺布置、条件与设施 | 安全检查表法 |
| 3 | 安全设施 | -- | 直观经验评价法 |
| 4 | 建筑施工 |  | 预先危险性分析法 |
| 5 | 经营过程 |  | 预先危险性分析 |
| 6 | 重大事故后果分析 | -- | 事故后果模拟分析方法 |

## 4.4 安全预评价方法简介

4.4.1预先危险性分析法(PHA)

预先危险性分析(简称PHA)是在进行某项工程活动(包括设计、施工、生产、维修等)之前，对系统存在的各种危险因素(类别、分布)、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法。该方法是一种应用范围较广的定性评价方法。分析评价目的：

采用预先危险性分析方法的目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

分析步骤：

1.熟悉对象系统

确切了解对象系统的生产目的、工艺流程、生产设备、物料、操作条件、辅助设施、环境状况等资料，搜集类似系统、设备和事故统计、分析资料，以弥补早期分析系统存在的危险、有害因素。

2.分析危险、有害因素和触发事件

1)从有害物质、工艺条件、设备

2)故障、人员失误及外界影响等方面分析系统存在的危险、有害因素。

3)分析触发事件

触发事件是系统危险、有害因素导致事故、危害发生的条件，是事故、危害发生的直接原因。

3.推测可能导致的事故类型和危险危害程度

4.确定危险、有害因素后果的危险等级

按危险、有害因素导致的事故、危害的危险(危害)程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级。危险程度等级划分见表4.4-1。

表4.4-1 系统危险、有害因素危险程度等级划分表

| 危险等级 | 可能造成的伤害和损失 |
| --- | --- |
| 1级 | 安全的、可以忽略 |
| 2级 | 临界的。处于事故边缘状态，暂时尚不能造成伤亡和财产损失，应予以排除或采取控制措施 |
| 3级 | 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 |
| 4级 | 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除 |

5.制定相应安全措施：

按危险、有害因素后果危险等级的轻、重、缓、急，采取相应的对策措施。

4.4.2事故后果模拟分析法

火炸药爆炸能产生多种破坏效应，最危险、破坏力最强、破坏区域最大的是冲击波的破坏效应。重大事故后果分析法根据事故后果模型进行评价，以预测事故的死亡半径和受伤半径为主要评价指标。

4.4.3直观经验评价法

直观经验评价法是对照有关标准、法规，借助评价人员对类似工程、作业条件的经验，通过对被评价系统细致地观察和判断，直接对评价对象的危险有害因素的受控状态进行判定，进而推断出系统的风险可接受程度。

4.4.4．安全检查表法

安全检查表事先由安全专家和工艺技术人员根据系统分析查找出来的不安全因素列表编制，对系统实施安全评价时，对检查表中的各项检查内容对照相关的标准、规范，对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理等有关的潜在危险性和有害性进行符合性检查，根据检查结果定性分析系统安全状况。每项检查结果均为否决项，即检查表中一项不符合要求，该评价单元评价结果便不符合要求。

第五章  定性、定量评价

- 5.1安全条件单元

采用直观经验法对本单元进行评价。

### 5.1.1建设项目内在危险有害因素对周边单位生产、经营活动或者居民的影响

该项目为烟花爆竹储存仓库，正常情况下无废水、废气、废渣及噪声排放发生，因此不会对周边的生态环境和人文环境构成威胁。

但一旦库区内发生烟花爆竹的燃爆事故，将会产生烟雾、粉尘和爆炸噪声。烟雾中含有二氧化硫、一氧化碳等有害物质，会对周边生态环境及仓库工作人员、路上的行人和车辆及附近的企业产生不利影响。

库区与周边的建筑物距离符合标准要求，但如果该项目的烟花爆竹仓库发生燃爆事故对周边建筑物有一定影响。

### 5.1.2建设项目周边单位生产、经营活动或者居民对库区的影响

库区有周边有耕地，如果耕地内农作物或者秸秆发生火灾，火星飘入库区，可能引发烟花爆竹的燃爆事故。

### 5.1.3自然条件对建设项目可能产生的影响

项目选址所在地无地震、断层、泥石流等记载，烟花爆竹储存仓库属于单层小型建筑结构，对地基也不会产生很大的压力。

夏季高温天气，如果烟花爆竹仓库未做好降温处理，在通风不良情况下，烟花爆竹可能发生燃爆事故。

在雨量充沛的季节如果烟花爆竹受潮将发生燃爆事故。

冬季气温较低，路面结冰车辆易发生打滑、侧翻事故，也可能发生搬运人员跌倒等事故引发烟花爆竹燃爆。

如果没有完善的防雷设施，防护措施不当，有可能发生雷电引起的安全事故。雷雨天气，雷击可能损坏库区围墙及建筑，从而引发烟花爆竹燃爆事故或财产损失。如果不能及时疏排雨水，则有可能发生雨水汇集冲毁库区建构筑物，引发安全事故。

### 5.1.4周边环境对项目影响评价小结

企业可通过采取防潮通风措施，库区设置防雷、防静电设施，开挖排洪沟，加强库区安全管理，标识明显警示标志等措施加以防范，采取这些安全措施后以上危险有害因素的风险可控。

通过分析周边环境对建设项目的影响、建设项目对周边环境的影响及自然条件对建设项目的影响，对所选场址的安全条件进行论证，选择的建设场地的风险在可接受的范围内。

- 5.2总体布局单元

采用安全检查表法对本单元进行评价。

### 5.2.1建设项目地质条件安全评价

表5-1 建设项目地质条件检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆竹生产建设工程和批发经营仓库的选址应符合国土空间规划以及相关规划的要求，并应避开居民点、学校、工业区、旅游区、铁路和公路运输线、高压输电线等。 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第4.1.1条 | 烟花爆竹仓库与周边建筑物安全间距符合要求。 | 符合标准要求 |
| 2 | 库址应按流向合理、集散便利的原则，并综合考虑建库的经济效益和社会效益进行选择。库址应符合当地土地利用总体规划和城乡建设规划的要求，因地制宜，合理布局，提高土地利用率。 | 《建标125-2009》第九条 | 仓库根据地形合理布局。 | 符合标准要求 |
| 3 | 库址应具有良好的地形、工程地质等条件，建设地区应具有可靠的电源和满足消防、生活用水需求的水源，以及交通运输、通讯等外部协作条件。 | 《建标125-2009》第十条 | 仓库用水为自打井，值班室用电源来自10kV架空电力线引入库区内变压器。库区有进入库区的专用道路。 | 符合标准要求 |
| 4 | 库址应位于不受洪水或内涝威胁地区，当不可避免时，必须采取可靠的防洪、排涝措施，库址防洪标准可按50年一遇考虑。 | 《建标125-2009》第十一条 | 建设项目选址不受洪水或内涝威胁地区，历史上无洪水、潮水和内涝的危害纪录，符合《防洪标准》的有关规定。 | 符合标准要求 |
| 5 | 下列地区不应选为库址：地震烈度大于9度的地区。存在地质危害的地段，如泥石流、滑坡、流沙等。历史文物古迹保护区。工程地质不良地区，如Ⅳ级自重湿陷性黄土，厚度大的新近堆积黄土，高压缩性的饱和黄土和Ⅲ级膨胀土等。具有开采价值的矿藏区。雷暴区。 | 《建标125-2009》第十二条 | 根据该公司提供的《岩土工程勘察报告》结论： 拟建的庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库建设项目位于庄浪县南坪镇大庄村。勘察场地位于石羊河下游冲洪积平原，属冲洪积地貌单元，分别为杂填土层①、粉质黏土层②、细砂层③。 拟建场地地势开阔、地面平坦，地层结构简单，场地无空洞、墓穴等，不存在诸如滑坡、泥石流、地面沉陷等，无其它不良地质作用。场地稳定性、安全性均好。适宜本次工程建设。 | 符合标准要求 |
| 6 | 库址应远离污染源及其他易燃易爆危险场所，且应位于污染源全年最小频率风向的下风侧。 | 《建标125-2009》第十三条 | 库址周边无污染源。 | 符合标准要求 |

### 5.2.2库区外部距离

该项目拟建2栋栋1.3级烟花爆竹成品储存仓库，其中1号仓库储存药量为20000kg,2号仓库储存药量为20000kg(计算药量10000kg)，仓库外部距离安全检查表如下：

表5-2    1号1.3级烟花爆竹成品储存仓库外部距离安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 与以下项目的外部距离应不小于85m |  |  |  |  |
| 1 | 与10户或50人以下居民点边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 距离西南侧果园房106.8m，南侧果园房114.9m，东南侧果园房144.2m。 |  | 符合标准要求 |
| 2 | 50人以下的工厂企业围墙 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 无50人以下的工厂企业 |  | 符合标准要求 |
| 3 | 与本企业生产区建(构)筑物边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 未设置生产区 |  | 符合标准要求 |
| 4 | 与无摘挂作业铁路中间站界及建筑物边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无无摘挂作业铁路中间站及建筑物 |  | 符合标准要求 |
| 5 | 与110kV架空输电线路 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无110kV架空输电线路 |  | 符合标准要求 |
| 二 | 与以下项目的外部距离应不小于140m |  |  |  |  |
| 1 | 人数大于50人的居民点边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边140m范围内无人数大于50人的居民点 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 职工总数大于50人的企业围墙 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 距离引洮二期南坪蓄水池200m | 符合标准要求 |  |
| 3 | 与有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边140m范围内无有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物 | 符合标准要求 |  |
| 4 | 110kV区域变电站围墙 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边140m范围内无110kV区域变电站 | 符合标准要求 |  |
| 5 | 220kV架空输电线 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边140m范围内无区域变电站及220kV架空输电线 | 符合标准要求 |  |
| 三 | 与以下项目的外部距离应不小于250m |  |  |  |  |
| 1 | 城镇规划边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 库区周边250m范围内不属城镇规划区 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 学校的距离 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边周边250m范围内无学校 | 符合标准要求 |  |
| 3 | 220kV及以上区域变电站围墙 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边250m无220kV及以上区域变电站 | 符合标准要求 |  |
| 4 | 220kV以上架空输电线路， | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无220kV以上架空输电线 | 符合标准要求 |  |
| 四 | 与以下项目的外部距离应不小于70m |  |  |  |  |
| 1 | 国家铁路线 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无国家铁路线 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 省级以上公路用地外缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 距离566国道155.1m | 符合标准要求 |  |
| 3 | 与通航的河流航道边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无通航的河流航道 | 符合标准要求 |  |
| 五 | 与以下项目的外部距离应不小于70m |  |  |  |  |
| 1 | 非本厂的工厂铁路支线 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无非本厂的工厂铁路支线 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 县级公路用地外缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边70m内无县级公路 | 符合标准要求 |  |
| 3 | 35kV架空输电线路 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边70m内无35kV架空输电线路 | 符合标准要求 |  |
| 六 | 室外电气线路规定 |  |  |  |  |
| 1 | 危险品总仓库区20kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与1.3级建筑物外墙不应小于电杆高度的1.5倍。 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第12.6.4条 | 库区周边无高压线路 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 与企业无关的电气线路和通讯线路，严禁穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区。当在危险品生产区和危险品总仓库区围墙外敷设时，20KV及以下电力架空线和通讯架空线路与危险性建筑物外墙的水平距离不应小于35m | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)12.6.3 | 库区周边无架空电力线 | 符合标准要求 |  |
| 3 | 当无线通信塔安装民用波段无线电设备发射天线、发射功率不大于50W，且设置在危险品生产区和危险品总仓库区围墙外时，应符合下列规定： 1 无线通信塔与生产或储存电点火头危险性建（构）筑物外墙的距离不应小于80m； 2 无线通信塔与生产或储存非电点火头危险性建（构）筑物外墙距离不应小于50m。 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表13.7.2条 | 周边无无线通信塔 | 符合标准要求 |  |

表5-3    2号1.3级烟花爆竹成品储存仓库外部距离安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 与以下项目的外部距离应不小于78m |  |  |  |  |
| 1 | 与10户或50人以下居民点边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 距离西南侧果园房106.3m，南侧果园房93m，东南侧果园房85.9m。 |  | 符合标准要求 |
| 2 | 50人以下的工厂企业围墙 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 无50人以下的工厂企业 |  | 符合标准要求 |
| 3 | 与本企业生产区建(构)筑物边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 未设置生产区 |  | 符合标准要求 |
| 4 | 与无摘挂作业铁路中间站界及建筑物边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无无摘挂作业铁路中间站及建筑物 |  | 符合标准要求 |
| 5 | 与110kV架空输电线路 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无110kV架空输电线路 |  | 符合标准要求 |
| 二 | 与以下项目的外部距离应不小于110m |  |  |  |  |
| 1 | 人数大于50人的居民点边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边110m范围内无人数大于50人的居民点 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 职工总数大于50人的企业围墙 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 距离引洮二期南坪蓄水池162.1m | 符合标准要求 |  |
| 3 | 与有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边110m范围内无有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物 | 符合标准要求 |  |
| 4 | 110kV区域变电站围墙 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边110m范围内无110kV区域变电站 | 符合标准要求 |  |
| 5 | 220kV架空输电线 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边110m范围内无区域变电站及220kV架空输电线 | 符合标准要求 |  |
| 三 | 与以下项目的外部距离应不小于190m |  |  |  |  |
| 1 | 城镇规划边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 库区周边190m范围内不属城镇规划区 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 学校的距离 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边190m范围内无学校 | 符合标准要求 |  |
| 3 | 220kV及以上区域变电站围墙 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边190m无220kV及以上区域变电站 | 符合标准要求 |  |
| 4 | 220kV以上架空输电线路 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无220kV以上架空输电线 | 符合标准要求 |  |
| 四 | 与以下项目的外部距离应不小于66m |  |  |  |  |
| 1 | 国家铁路线 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无国家铁路线 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 省级以上公路用地外缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 距离566国道116.6m | 符合标准要求 |  |
| 3 | 与通航的河流航道边缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无通航的河流航道 | 符合标准要求 |  |
| 五 | 与以下项目的外部距离应不小于66m |  |  |  |  |
| 1 | 非本厂的工厂铁路支线 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边无非本厂的工厂铁路支线 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 县级公路用地外缘 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边66m内无县级公路 | 符合标准要求 |  |
| 3 | 35kV架空输电线路 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表4.3.3 | 周边66m内无35kV架空输电线路 | 符合标准要求 |  |
| 六 | 室外电气线路规定 |  |  |  |  |
| 1 | 危险品总仓库区20kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与1.3级建筑物外墙不应小于电杆高度的1.5倍。 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第12.6.4条 | 库区周边无高压线路 | 符合标准要求 |  |
| 2 | 与企业无关的电气线路和通讯线路，严禁穿越、跨越危险品生产区和危险品总仓库区。当在危险品生产区和危险品总仓库区围墙外敷设时，20KV及以下电力架空线和通讯架空线路与危险性建筑物外墙的水平距离不应小于35m | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)12.6.3 | 库区周边无架空电力线 | 符合标准要求 |  |
| 3 | 当无线通信塔安装民用波段无线电设备发射天线、发射功率不大于50W，且设置在危险品生产区和危险品总仓库区围墙外时，应符合下列规定： 1 无线通信塔与生产或储存电点火头危险性建（构）筑物外墙的距离不应小于80m； 2 无线通信塔与生产或储存非电点火头危险性建（构）筑物外墙距离不应小于50m。 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)表13.7.2条 | 周边无无线通信塔 | 符合标准要求 |  |

建设项目选址安全评价结论

通过检查，1.3级烟花爆竹成品储存仓库外部距离均能符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)的要求。

### 5.2.3总平面布置

根据企业提供的仓库总平面布置图，该项目拟新建：1.3级成品仓库2栋，根据《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022的要求，对仓库总平面布置进行安全距离检查。

表5-4  仓库总平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 总平面布置要求 |  |  |  |
| 1 | 应结合仓库的危险等级和计算药量结合地形布置。 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第5.1.2条 | 由东面进入库区，2栋仓库并排布置，结合地形布置仓库。 | 符合标准要求 |
| 2 | 比较危险的或计算药量较大的危险品仓库，不宜布置在库区出入口的附近 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第5.1.2条 | 比较危险烟花爆竹成品储存仓库未布置在库区出入口附近 | 符合标准要求 |
| 3 | 总仓库区应设置密砌围墙，其高度不应低于2m；围墙与危险建筑物的距离，不宜小于5m | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第5.1.4条 | 设置不低于2m的密砌围墙，围墙与仓库的距离不小于5m | 符合标准要求 |
| 4 | 总仓库区的绿化，宜种植阔叶林 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第5.1.5条 | 分场地考虑种植阔叶林 | 符合标准要求 |
| 二 | 库区建筑物内部距离检查 |  |  |  |
| 1 | 1.3级烟花爆竹成品库与值班室间距应符合要求 | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第5.3.6条 | 距值班室近的为2号仓库与值班室的距离为40.2m | 符合标准要求 |
|  | 1.3级烟花爆竹成品库之间的距离不应小于40m | 《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第5.3.4条 | 1.3级烟花爆竹成品库与1.3级烟花爆竹成品库之间的距离为44.3m。 | 符合标准要求 |

总平面布置安全评价结论：

该项目内部安全距离检查中，内部距离均能满足《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)的要求。

- 5.3安全设施单元

采用直观经验评价法对本单元进行评价。

(1)防雷

1.3级仓库拟按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)要求设置避雷设施。

该项目防雷采用仓库屋面设置防雷带的方式。用φ12热镀锌圆钢沿屋面、屋脊明敷，1.3级仓库防雷等级为二级符合《烟花爆竹工程设计安全标准》GB50161-2022要求。

(2)消防

A、消防水池

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)第9.0.5条可知，该项目按照甲类仓库计算消防水量，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)计算，该项目烟花爆竹仓库室外消火栓流量为25L/s，一次火灾延续时间为3h，经计算，该烟花爆竹仓库室外一次性消防用水量为270m3，该项目烟花爆竹仓库室内消火栓流量为10L/s，经计算，该烟花爆竹仓库室内一次性消防用水量为108m3，该公司拟新建地下消防水池,消防水池位于值班室下面，消防水池容积为380m3，满足一次性消防用水量，本次拟在消防水池泵房内设置2台消防水泵，烟花爆竹库区内设置2座地上消火栓，每栋烟花爆竹仓库设置4座室内消火栓，库区拟配备消防枪、消防水带、消防桶、消防铁锹等消防设施。

B、灭火器

1号、2号仓库均设置20具手提式泡沫灭火器，消防设施应经当地消防部门验收合格后方可投入使用。

C、消火栓

拟在库区设置2个室外消火栓，每栋烟花爆竹仓库设置4座室内消火栓。消防设施应经当地消防部门验收合格后方可投入使用。

(3)防静电装置

烟花爆竹仓库入口处均设置静电消除装置，接地电阻不大于10Ω。并定期检测，符合规范要求。

(4)可视监控设施

该项目在每栋烟花爆竹仓库内设置10处视频监控，并在库区设置10处视频监控，库区内设犬防，视频监控引入值班室，视频监控可对烟花爆竹仓库无死角覆盖，值班办公口内设置对外联络的电话，可供报警使用。

每座仓库设置6个带火警电话插孔的手动报警按钮。本项目拟采用集中报警控制系统，报警信号引至值班室。

(5)建筑结构

该项目的仓库墙体为24cm砖墙，采用混凝土框架结构；屋盖采用彩色复合压型钢板(岩棉夹芯彩钢板)能达到二级耐火等级；其中2号仓库采用钢筋混凝土隔墙，仓库前后墙面设置通风窗,在勒角处设置地风口,并配置铁栅和金属网,仓库地面设计做防潮处理,仓库配备温湿度计；仓库前后墙面设置通风窗,在勒角处设置地风口,并配置铁栅和金属网,仓库地面设计做防潮处理,仓库配备温湿度计；按设计规定仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m；地面采用的是水泥地面。

通过检查，该项目的安全防护设施符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)的要求。

- 5.4建筑施工单元

采用预先危险性分析法对本单元进行评价。

建筑施工阶段存在的潜在的主要危险有害因素有：高处坠落、物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、火灾和触电，其危险有害程度见下表：

表5.4 建筑施工阶段的危险有害程度

| 危险有害因素 | 触发事件 | 原因事件 | 事故后果 | 危险等级 | 危险程度 | 防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处坠落 | 1.高处作业、有洞无盖、临边无栏，不小心坠落； 2.无脚手架、板或脚手架、板固定不牢，造成高处坠落； 3.梯子无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落； 4.高处行道、塔杆、储罐扶梯、管线架桥及护栏锈蚀，或强度不够造成坠落； 5.未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落； 6.在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪的条件下登高作业，不慎坠落； 7.吸入有毒、有害气体或缺氧、身体不适造成坠落； 8. 8.作业时嬉笑打闹。 | 1.无脚手架和防滑防坠落措施，踩空或支撑物倒塌； 2.高处作业时未系安全带，或安全带挂系不牢； 3.安全带不合格、脚手架固定不牢或强度不够； 4.违反“十不登高”制度； 5.未穿防滑鞋、紧身工作服； 6.违章作业、违章指挥、违反劳动纪律； 7.情绪不稳定，疲劳作业，身体有疾病、工作时精力不集中。 | 人员伤害 | Ⅱ | 临界的 | 1．登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行"十不登高"；2．登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带； 3．事先搭设脚手架等安全设施；4．在屋顶、塔杆等高处作业顶设防护栏杆、安全网；5．上下层交叉作业顶搭设严密牢固之中间隔板、罩棚作隔离；6．临边、洞口要做到"有洞必有盖""有边必有栏"以防坠落；7．安全带安全网、栏杆、护墙、平台要定期检查确保完好；8．六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业；9．可以在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即"尽可能高处作业平地做"；10．加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作；11．坚决杜绝登高作业中的"三违"。 |
| 物体打击 | 1.高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2.工具、器具等抛掷； 3.违章作业、违章指挥、违法操作规范 4.设施坍塌； 5.碎片抛掷、飞溅； 6.防护用品和工具质量缺陷或使用不当； | 1．未戴安全帽； 2．在起重或高处作业区域行进、停留； 3．堆垛不稳，叉车操作发生失误； 4．燃爆事故波及 | 人员伤亡财产损失 | Ⅱ | 临界的 | 1．起重设备按规定进行检查、检测、保持完好状态； 2．起重作业人员持证上岗，严格遵守"十不吊"； 3．高处作业要严格遵守"十不登高"；4．避免起重、高处作业区和其它有规范危险区域行进和停留； 5．高处需要的物件必须合理摆放并固定牢靠；6．及时清除、加固可能倒塌的设施；7．堆垛要齐、稳、牢，常检查铲车，不能故障运行；8．加强对员工的安全意识教育，杜绝"三违"；9．加强防止物体打击的检查和安全管理工作； 10．作业人员、进入现场的其他人员都应穿戴必要的防护用品，特别是安全帽 |
| 起重伤害 | 1. 起重作业，因捆扎不牢或有浮物、吊具强度不足、斜吊斜拉致使物体倾斜； 2.吊装作业时物品坠落 | 1.吊装作业存在疏忽、吊具存在缺陷而未进行检查 2.违法“十不吊”制度； |  |  |  |  |
| 机械伤害 | 1.在土建施工、设备安装时，不注意而被碰、割、砸； 2.衣物等被绞入转动设备； 3.旋转、往复、滑动设备、物体撞击伤人； 4.切割刀具、突出的机械部分、毛坯及工具设备边缘毛刺或锋利处碰伤； 5.运转设备或部件发生意外损坏飞溅伤人。 | 1.工作中注意力不集中； 2.劳动防护用品未正确穿戴； 3.违章作业； 4.设备或部件存在故障、缺陷。 | 人体伤害 | Ⅱ | 临界的 | 1．工作时注意力要集中，要注意观察； 2．正确穿戴好劳动防护用品； 3．作业过程中严格遵守操作规程； 4．设备转动部分设置防护罩(如外露轴等)； 5．危险运动部位的周围应设置防护栅栏； 6．机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态 |
| 车辆伤害 | 1.车辆有故障，如刹车、阻火器不灵、无效等； 2.车速太快； 3.路面不好，如有缺陷、障碍物、冰雪等； 4.超载驾驶。 | 1.驾驶员违章行驶； 2.驾驶员精力不集中； 3.酒后驾车； 4.疲劳驾车； 5.驾驶员心境差，激情驾驶等。 | 人员伤害撞坏管线设备等，造成泄漏引发二次事故 | Ⅱ | 临界的 | 1．增设交通标志(特别是限速行驶标志)；2．保持路面状态良好；3．管线等不设在紧靠路边；4．驾驶员遵守交通规则，道路行驶不违章；5．加强驾驶员的教育、培训和管理(如要求行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不激情加速，行驶时注意观察、集中注意力等)；3．行驶车辆无故障，保持完好状态；8．车辆不超载、不超速行驶 |
| 火灾 | 1.明火 2.火花 | 1.电火花； 2.吸烟； 3.使用明火。 | 人员伤亡造成严重经济损失 | Ⅲ | 危险的 | 1.控制与消除火源：电焊、氧割、切割不设在易燃物料区；2.加强用电安全管理，临时线路安装符合规范要求；3.加强巡回检查，发现问题及时处理；4.来格执行动火作业票制度；5.杜绝“三违”(违章作业、违章指挥、违反劳动纪律)；6.严防车辆撞坏管线；7.易燃易爆物料区域严禁烟火；8.制定应急处置措施，做好消防演练和应急救援工作。 |
| 触电 | 1.电气设备、临时电源漏电； 2.安全距离不够； 3.绝缘损坏、老化； 4.保护接地、接零不当； 5.防护用品和工具质量缺陷或使用不当； 6.手动电动工具类别选择不当或使用不当，疏于管理； 7.雷击。 | 1.手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2.电气设备漏电、绝缘损坏，接地不良； 3.防护用品、电动工具有缺陷，使用方法违反规程、规定； 4.电工违章作业或非电工违章操作； 5.雷击。 | 人员伤亡引发二次事故 | Ⅱ | 临界的 | 1．电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态； 2．采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施，防止人体接触带电体；3．临时架空、室内线、所有漏电设备及其检修作业要有安全距离；4．严格按标准要求对电气设备做好保护接地和接零保护；5．电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 6．根据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，确保安全可靠，并根据要求严格执行安全操作规程；7．建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程； 8．坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育；9．定期进行电气安全检查，严禁"三违"； 10．特种气设备执行培训、持证上岗，专人使用制度； 11．按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 |
| 噪声 | 机械设备打桩机、起重机的运转、钢筋切割等。 | 1.穿戴防护服不正确； 2.在机械设备运转区工作； 3.对所产生的噪声缺乏防护设施。 | 人体伤害引发职业病 | Ⅱ | 临界的 | 1．采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2．设置减振、声阻尼等装置； 3．佩戴适宜的护耳器； 4．实行时间防护，即事先做好充分准备，尽量减少不必要的停留时间 |

由上述可知，建筑施工阶段存在的潜在的主要危险有害因素有：高处坠落、物体打击、起重伤害、机械伤害、车辆伤害、火灾和触电，其风险可以接受。

- 5.5经营过程单元

对该项目经营过程安全性用预先危险性分析评价，可大体识别工艺过程的主要危险，鉴别产生危险的原因，预测事故类别，并判定已识别的危险性等级，提出消除或控制危险性的措施。根据对工艺过程危险有害因素的辨识结果，其预先危险性分析表如表5.5所示。

表5.5   工艺预先危险性分析表

| 序号 | 工序名称 | 触发条件 | 事故类型 | 危险等级 | 预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟花爆储存 | 建(构)筑物基础不稳，结构不能承载可能发生坍塌事故。 | 坍塌 | II | 严格按照施工图进行施工 |
|  |  | 建(构)筑物的抗震级别若达不到要求，发生地震等地质灾害 | 坍塌 | II | 本地区抗震设防烈度为7度，设计新建建筑物按此标准执行 |
| 2 | 烟花爆竹拆箱 | 操作过程中用力过大或操作失误，产生较强摩擦、撞击 | 火灾、爆炸 | III | 轻缓、小心操作 |
|  |  | 使用易产生静电的材料制作的工器具 | 火灾、爆炸 | III | 使用铜、铝、木、竹质工器具和导电橡胶或木质工作台 |
|  |  | 人体带静电 | 火灾、爆炸 | III | 穿戴防静电劳保用品并在进入仓库前消除人体静电 |
|  |  | 操作工无个体防护用品或个体防护用品使用不当 | 火灾、爆炸 | II | 按规定穿戴好口罩、工作服等个人防护用品 |
| 2 | 烟花爆竹检验验收 | 使用铁质等黑色金属工具 | 火灾、爆炸 | II | 保持通风，禁止使用黑色金属工具 |
|  |  | 使用易产生静电材料制作的工器具 | 火灾、爆炸 | II | 使用铜、铝、木、竹材质制作的操作工器具 |
|  |  | 无个体防护用品或个体防护用品使用不当 | 火灾、爆炸 | II | 按规定穿戴好口罩、工作服等个人防护用品 |
|  |  | 操作时用力过大 | 火灾、爆炸 | III | 轻缓、小心操作 |
| 3 | 烟花爆竹配送运输车辆管理 | 药物中混入机械杂质 | 火灾、爆炸 | III | 按规程操作，防止杂质混入 |
|  |  | 使用产生静电的材料制作的车厢 | 火灾、爆炸 | III | 使用铜、铝、木、竹质工器具和导电橡胶或木质工作台 |
|  |  | 车辆带静电 | 火灾、爆炸 | III | 穿戴防静电劳保用品并在进入仓库前消除人体静电 |
|  |  | 车辆自然 | 火灾、爆炸 | III | 定期检测车辆 |
|  |  | 车辆运输超载 | 火灾、爆炸 | III | 严格控制载重 |
| 4 | 烟花爆竹装卸 | 装卸时用力抛掷 | 火灾、爆炸 | III | 轻缓、小心操作 |
|  |  | 操作错误、失误 | 火灾、爆炸 | II | 严格按操作规程操作 |
|  |  | 操作工无个体防护用品或个体防护用品使用不当 | 火灾、爆炸 | III | 按规定穿戴好口罩、工作服等个人防护用品 |
|  |  | 使用易产生静电的装卸工器具 | 火灾、爆炸 | III | 使用铜、铝、木、竹质工器具和导电橡胶工具 |
|  |  | 人体带静电 | 火灾、爆炸 | III | 穿戴防静电劳保用品并在进入仓库前消除人体静电 |
| 4 | 烟花爆竹搬运、堆放 | 操作时用力过大 | 火灾、爆炸 | III | 轻缓、小心操作 |
|  |  | 超药物限量操作 | 火灾、爆炸 | III | 严禁超量储存 |
|  |  | 操作错误、失误 | 火灾、爆炸 | II | 严格按操作规程操作 |
|  |  | 人体带静电 | 火灾、爆炸 | III | 穿戴防静电劳保用品并在进入仓库前消除人体静电 |
|  |  | 堆码超高 | 火灾、爆炸 | III | 严格控制堆码高度 |
|  |  | 产品在地上拖拉 | 火灾、爆炸 | III | 用小推车搬运 |
|  |  | 堆码不留过道。 | 火灾、爆炸 | III | 严格按要求留足过道。 |
| 5 | 烟花爆竹押运 | 操作时用力过大 | 火灾、爆炸 | III | 轻缓、小心操作 |
|  |  | 人体带静电 | 火灾、爆炸 | III | 穿戴防静电劳保用品并在进入仓库前消除人体静电 |
|  |  | 搬运时用力过大 | 火灾、爆炸 | III | 轻缓、小心操作 |
|  |  | 人体带静电 | 火灾、爆炸 | III | 穿戴防静电劳保用品并在进入仓库前消除人体静电 |

根据以上分析判定，该项目工艺过程各工序都存在危险有害因素，事故类型主要为火灾、爆炸。危险级别主要为III级，明确了发生事故的触发条件并确定了应采取的相应工艺安全对策措施。

- 5.6重大事故后果分析单元

采用事故后果模拟分析方法对本单元进行评价。

### 5.6.1爆炸冲击波安全距离系数分析法(K系数法)

安全距离，是在建筑物内存放、加工的危险品万一发生事故时，使相邻的、要保护的对象，不受到破坏或防止事故进一步恶化所允许的最小距离，以便减少损失。因此，建筑物的危险等级应以其内存放、加工的危险品发生最严重事故时，对外界的破坏力为主要依据。危险品指烟火剂；事故指涉及烟火药剂的燃烧、爆炸(包括先烧后炸)事故。

实践证明，烟花爆竹企业的事故有两种形式，即爆炸和燃烧，这两种情况下，对外界破坏遵循的规律不一样，须分别处理．因此，将危险等级分为两级：“具有爆炸危险”的1.1级；“具有燃烧危险的”1.3级。

1.3级仓库的特点是其中的危险品具有爆炸危险性，但一般只发生燃烧事故，事故对外的破坏主要是靠火焰以及辐射出的热量烧伤人员和引燃其他财产。但考虑到其中的危险品多数是爆炸危险品，因此，不能笼统的按防火规范处理，需考虑它的特殊性。1.3级厂房还包括建筑物内的危险品偶尔有轻微爆炸，但这种爆炸的破坏效应只局限于本建筑内。

爆炸冲击波安全距离计算公式如下：

R=KW1/3

式中 R——为安全距离

K——为系数

W——为烟火药质量(Kg)

评价爆炸的重点在于对冲击波破坏效应的分析。爆炸破坏后果可分为6级，如下表所示。

表5.6.1-1 危险等级分类表

| 危险等级 | 对 象 伤 害 程 度 | K值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1级最轻度 | 玻璃少部分破碎，木窗扇、板条内墙抹灰、钢筋混凝土结构和砖混结构均无损坏。 | K＞45 |
| 2级轻度 | 玻璃少部分到大部分破碎，木窗扇少量破坏，板条内墙抹灰少量掉落，钢筋混凝土结构和砖混结构均无损坏。 | 30＜K≤45 |
| 3级次轻度 | 玻璃大部分粉碎，木窗扇大量破坏，木窗框和木门扇破坏，板条内墙抹灰大量掉落，砖外墙出现较小裂缝，钢筋混凝土结构无损坏，人员轻伤。 | 15＜K≤30 |
| 4级中度 | 不殉燃、不殉爆、建筑物倒塌或砖外墙出现大裂缝，钢筋混凝土结构无损坏，人员重伤无死亡。 | 8＜K≤15 |
| 5级严重 | 不殉爆、建筑物倒塌或砖墙出现洞裂，钢筋混凝土结构损坏。人员重伤或死亡。 | 4＜K≤8 |
| 6级最严重 | 殉燃殉爆、建筑物倒塌、钢筋混凝土结构严重损坏，现场一片废墟，人员多数死亡少数重伤。 | K≤4 |

我们可以利用这个公式评价冲击波的危害。将上述公式进行变换成下列公式：

K = R/W1/3

利用K值的大小评价一旦发生爆炸事故，冲击波的危害的大小，可能发生的破坏后果。

通过对典型烟花爆竹药的TNT当量试验，发生烟火药、爆竹药爆炸时，其破坏威力的大小，有的不小于TNT炸药，有的比爆竹还小。取TNT的压力当量为1，则近似的取值，氯酸盐烟火药≈1，高氯酸盐烟火药≈0.9，爆竹≈0.8。

针对安全距离的要求不同，K值的选取也不同。对不同的危险物品，其事故表现不同，爆炸破坏后果不一，根据经验，下表为本评价报告中计算安全距离时使用的K值：

表5.6.1-2 K值取值表

| 主要危险物品 | 死亡半径(m) | 重伤害半径(m) |
| --- | --- | --- |
| 粉剂烟火药级爆竹 有裸露烟火药的半成品 | 4 | 10 |
| 无裸露烟火药的半成品 爆竹、礼花弹 | 3 | 8 |
| 烟花成品 | 2.5 | 6 |

### 5.6.2重要危险场所

凡符合以下条件之一者，即是重要危险场所：

①这个场所的危险品达到一定数量，一旦出事有可能危及周围的场所。

②这个场所的危险物品比较容易燃烧和爆炸。

③这个场所的危险因素比较多。

确认该项目的重要危险场所为1号1.3级仓库、2号1.3级仓库。

### 5.6.3重要危险场所分析

针对以上重要危险场所，运用K系数法判断其影响后果，求出最大殉爆半径和最大重伤害半径，推断这些场所一旦发生事故可能造成的危害和损失范围。重要危险场所分析如下表。

表5.6.3 重要危险场所分析表

| 危险 场所 | 主要 危险 | 仓库号 | 药量(kg) | 死亡半径 (m) | 重伤害半径(m) | 引起事故的主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品库 | 燃烧 爆炸 | 1号 | 20000 | 67.86 | 162.86 | ●环境温度过高 ●不通风 ●包装不良 ●高温翻动 ●过热点 ●倒垛落地 ●地面有药走路摩擦 ●静电，雷击 ●火花 ●粉尘燃烧爆炸 ●外来冲击波或爆炸破片、破片殉燃殉爆 ●烟火药自升温 ●潮湿自燃烧爆炸 ●不相溶物品共存 ●不文明搬运 ●不正确处理或消防 ●小动物破坏 ●人为破坏 |
|  |  | 2号(分间计算) | 10000 | 53.86 | 129.3 |  |

烟火剂生产储存危险大，事故的偶然性大，事故触发的原因多，生产储存过程中事故的发生机率大。但通过对多起事故的分析，控制重要危险场所，可以有效的防止事故的扩大，减少事故的损失，将人员伤亡降到最低程度。

烟火剂事故主要是爆炸，爆炸后产生的冲击波的破坏能量巨大，是烟火剂生产企业发生事故损失的主要方面。对其实行有效控制，是防止烟火剂发生重、特大安全事故的重要手段。控制间距，是防止冲击波的最有效的手段，冲击波强度随距离而急剧降低并逐渐转为普通声波；控制库区内外部距离是预防冲击波的有效方法；建防爆堤是花炮行业有效遏止冲击波的手段，单一防爆堤可以将防爆堤后的冲击波降低一半。

企业是按照相关设计规范要求布局，在布局已确定的条件下，严格限制药量，加强安全管理，确保实际药量不超过设计的控制药量是保证不发生殉爆事故的重要手段，特别是在重要危险场所，必须认真执行。

- 5.7综合评价结果

根据《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)的标准要求，依据《庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库建设项目方案图》，对该项目总平面布置、周边环境核查。通过核查该项目内、外部距离均能满足《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)的标准要求。安全设施设置合理。

第六章  安全对策措施

- 6.1建筑结构安全对策措施

1、仓库的门均应向外开，门宽设置不得小于1.5m，并不得设置门槛，有装运机械出入的门洞宽度不宜小于1.8m；

2、仓库的前后方向均应设置通风窗，在勒角处设置地风口，并配置铁栅和防火金属网；

3、仓库内任一点至安全出口的距离，不应大于15m；

4、仓库应考虑防潮措施；

5、仓库设置的装卸平台应与仓库地面平接，平台外应不高出装卸车厢地板。平台两侧应分别设置人行台阶和车行坡道。仓库的门开启时，不得阻碍人行台阶和车行坡道通行。

6、本建设项目的1.3级烟花爆竹成品储存仓库的防火分区面积均超过500m2,仓库内需设置防火隔离墙。

- 6.2通风防潮安全对策措施

1、仓库勒角处通风窗长宽不小于200×200mm，间隔不大于5m；

2、仓库前后方向墙面均应设置通风窗；

3、仓库应配置测温测湿计，每天应有专人检查并记录，并根据观察结果采取相应的通风防潮措施；

4、烟花爆竹储存仓库温度控制在-200C~450C，相对湿度不宜大于50%~85%。

- 6.3电气设施安全对策措施

1、防雷装置和防静电装置应由具有法定资质的单位进行安装及检测。监测合格后方能投入使用；

2、根据《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》AQ4101-2008的要求，宜在烟花爆竹储存仓库的出入口、危险品储存区出入口、主要人员通道和危险品运输通道安装视频采集设备；

- 6.4消防设施安全对策措施

1、平整进入库区的道路，有利于车辆进入库区；

2、应采取有效措施保证消防水池随时蓄满水，使用后的补给恢复时间不宜超过48h；

3、仓库值班室应配备通讯设施，随时保持与外界联系。

- 6.5安全标志安全对策措施

1、仓库建成后业主应按《安全色》(GB2893—2008)和《烟花爆竹安全生产标志》(AQ4114-2011)规定对库区内的所有消防栓、灭火器、消防箱等消防设施、用具涂上红色标志；

2、烟花爆竹仓库必须在围墙外及库区内明显位置设置安全警示语及警示牌。

警示内容包括：

(1)仓库重地严禁烟火；

(2)仓库重地禁止吸烟；

(3)禁止燃放烟花爆竹；

(4)库区内禁止携带火种；

(5)进入库区关闭手机；

(6)机动车辆进入库区必须安装阻火器；

(7)库区内严禁检修车辆；

(8)机动车辆装卸货物时必须熄火；

3、仓库外应设置标志牌，内容包括：编号、建(构)筑物用途名称、危险等级、安全责任人、面积、定量、定员。

- 6.6储存及运输安全对策措施

1、储存方面

(1)烟花爆竹的储存应符合现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》中有关储存的规定。烟花爆竹应分类、分级、分区存放，防止相互影响，不得超过核定存药量存储。

(2)库房内应保持卫生整洁，通道畅通，物品摆放整齐、平码堆放；堆与库墙之间宜留有大于等于0.45m的通风巷，堆与堆之间应留有大于等于0.7m的检查通道，通往安全出口的主通道宽度应大于等于1.5m；每个堆的边长应小于等于10m；成品箱堆垛高度不应超过2.5m。

(3)库房温度控制范围应为-20℃～45℃，相对湿度控制范围为50%～85%；每天对库房内温、湿度进行检测记录，发现超出规定值时，立即采取措施；应适时作好库房通风、防潮、降温处理。

(4)库房应设专门保管人员；保管人员应熟悉所储存物品的安全性能和消防器材的使用方法，加强对消防设施(器材)以及通风、防潮、防鼠等设施的维护，保障其功能有效、适用安全要求；应分库建立危险品登记台帐，严格出入库登记手续，并定期进行货帐核对。

(5)装卸烟花爆竹成品，进入库房不超过定员；不应有无关人员靠近。

(6)应按设计用途使用库房，并按规定设置安全标志或标识，不应擅自改变库房用途和危险等级。

(7)严禁在库房区域内进行钉箱、分箱、成箱等作业；总仓库区域内物品应整箱(件)出入。

(8)不得储存存放其它爆炸物或者与烟花爆竹无关的其他物品。不合格产品与合格产品应分库存放。

(9)不得存放超规格或者超经营范围的产品。

2、运输方面

(1)危险品的运输，应采用带有防火罩的汽车运输。不宜采用三轮车，严禁用蓄力车、翻斗车和各种挂斗车运输；

(2)库区内汽车运输危险品的主干道纵坡，不宜大于6％，手推车运输危险品的道路纵坡不宜大于2%；

(3)机动车在1.3级建筑物门前装卸作业时，宜在2.5m以外处进行；

(4)危险品生产区运输危险品的主干道中心线与各级危险性建筑物的距离不应小于10m。

(5)手推车、板车以及抬架应安装档板，外延轮盘应是橡胶制品，车(架)脚应为木质或包裹橡胶。

(6)应单件装卸：不应有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等操作行为：不应使用铁撬等铁质工具。

(7)运输烟花爆竹产品必须严格执行国家有关危险品运输的规定，专车运输、专人押运，不得与其他货物混装混运。对于运货车辆应在进入库区时检查是否持有相关运输资质，人员是否符合要求，车辆是否按要求佩戴火星熄灭器，检查合格后方可进入库区。

- 6.7拟建场地地质条件的安全对策措施

设计中一定要注意拟建场地的地质条件，采取合理措施，防止地质危害和地质灾害的发生。特提出以下对策措施建议：

本工程设计时，应注意以下地质条件：

1、地下水埋藏情况，类型和水位变化幅度及规律，以及对建筑材料的腐蚀性；

2、在抗震设防区应划分场地土类型和场地类别，并对饱和砂土及粉土进行液化判别；

3、对可供采用的地基基础进行论证分析，提出经济合理的建议；提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议；

4、土壤电阻率；

5、地基土冻胀性、湿陷性、膨胀性、腐蚀性评价。

- 6.8建筑施工中的安全对策措施

1)建立健全安全生产责任制，增强各级人员安全责任意识

项目负责人必须自觉增强安全责任意识，牢固确立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想，真正把安全生产作为项目永恒的主题，始终贯穿于项目施工的全过程。始终将安全生产工作放在最重要的位置，将安全生产作为工程施工最主要的工作来抓。要以工程项目和劳务人员为对象，树立“以人为本”的安全生产观念，重点突出人的因素，强调以人为中心，根据不同的施工项目、不同的人员结构、不同的地理环境，采取具有针对性的管理办法，制定有效的激励机制，充分调动员工的积极性，使安全生产成为员工的自身需要，使遵章守纪成为员工的自觉行动。

2)严格执行国家有关安全生产法律法规

自2002年《安全生产法》以及《安全生产许可证条例》等行政法规颁布实施以来，国家安全生产形式总体趋于好转，安全事故发生频率有所下降。可见，只有严格执行安全生产法律法规，进行广泛的宣传教育学习，按照规定要求将法律法规精神贯彻到底，才能真正实现生产安全。应当创造良好的建筑施工环境，严格执行安全教育培训、危险预控、安全专项方案、劳保用品配备、应急救援等等规定，努力营造良性的建筑施工安全生产氛围。

3)加强对从业人员的安全教育与培训工作

安全管理首先是对人的管理，要强化安全教育培训，不断提高工人安全知识，增强工人的安全防范意识，同时采取有效措施规范人的操作行为，实行规范化作业，杜绝工作凭感觉、靠经验现象，使工人形成一种程序化、标准化的工作习惯。

(1)要重视员工的安全教育培训工作

企业应重新对全体员工进行安全教育培训，安全教育培训针对新产品特点，有针对性，防止搞形式走过场，不断提高全员安全素质。应当抓好工程项目负责人、技术人员、安全管理人员的安全培训工作，重点对班组长、危险作业岗位工人、关键岗位作业的人员进行安全教育和培训。认真做好三级安全教育、岗前安全教育和安全技术交底等工作。应当积极开展班组“班前会”活动，对所施工过程及作业中安全操作规程以及安全注意事项进行讲解和要求并作好相应的记录，不得有代签、补签和漏签现象，严禁流于形式、走过场，强化一线员工安全意识和班组安全教育；大力开展安全技术练兵和技术比武活动，逐步提高员工的技术操作水平。

(2)抓好特殊工种作业人员的安全教育

特殊工种作业人员必须经过严格培训和考核，持证上岗。一些工人虽然持有特殊工种操作证，但安全技术、安全知识掌握甚少，对这部分人应当定期或不定期的组织进行安全教育培训，提高他们的综合安全素质。未经过培训、无特殊工种操作证者绝对禁止从事该工作。

(3)努力营造丰富多彩的安全文化

可以结合国家每年统一开展的“安全生产月”、“平安工地”等活动，组织各种形式的安全文化活动，采取正反面教育和寓教于乐相结合等等方式，让全体员工都参加到活动中来，从而普及安全知识，强化安全意识，营造良好的安全生产氛围。

4)按照要求投入安全经费

安全经费投入，与安全工作的好坏息息相关，是安全管理过程中的一个重要组成部分，是搞好安全生产管理的重要环节。必要的安全投入是确保安全管理有序可控的一个重要前提。依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136号)的规定在安全教育培训、个人防护用品、安全警示标志标牌、临边洞口防护、应急救援等等方面的安全投入，必须严格按照规定进行。

5)认真开展安全检查，切实消除事故隐患

安全检查是实现施工生产安全，杜绝事故发生必不可少的重要工作。安全检查的目的是创建一个良好的安全生产作业环境，是实现施工生产安全的重要手段之一。安全检查重点在于发现不安全因素的存在状况，如装置、设备、设施、工具、附件等的潜在不安全因素状况、不安全的作业环境场所条件、不安全的作业职工行为和操作潜在危险，以利采取防范措施，防止或减少伤亡事故的发生。安全检查形式应当多样化，一般可开展常规性安全检查、特殊性安全大检查、定期检查和不定期抽查等活动。项目部应当由主管安全工作的领导定期主持进行安全生产大检查，将检查中发现的问题及时落实责任人进行整改，并在月度安全例会上用PPT方式进行通报。对施工用电、季节性施工、危险性较大的作业点还应当进行专项检查。只有通过检查，消除事故隐患之后，工人在良好的生产环境下工作，其生命安全才能得到更好保障。

6)做好危险源的识别与控制

要全面做好施工生产安全，其中一项重要的工作，就是准确及时地对危险源进行识别和有效的控制。危险源的识别和控制是一项事前控制，安全生产只有事前进行有效的控制才能避免和减少事故的发生。对危险源的识别和确定要准确才能有效地制定针对危险所采取的相应的技术措施和防护方法。应对安全隐患实行动态信息管理，危险源一经确定，就必须纳入控制管理范围及时传达到施工作业区的每位工作人员，并在施工现场醒目地带设置危险源公示牌和安全隐患动态信息牌；任何人不得随意破坏危险源区域内的安全警示标志，现场指挥人员和施工人员要高度重视本区域安全动态，危险源若发生变化，尤其是升级时，应采取有效措施，保证人员和机械设备的安全。

7)严格执行规章制度，加大安全奖罚力度

对在施工生产过程中违章操作、不服从管理的工人进行安全教育之后，可根据情况，给予相应的违章处罚，利用强制性的手段迫使其遵章守纪。对屡教不改的实行重罚，直至清退出场。对劳务单位未按期完成整改指令、不落实安全要求等情形采取加大处罚力度、违规通报、降低信誉评价等措施，但必须得到项目领导的大力支持和配合。采取激励机制，对在工作中服从安全管理，严格遵章守纪，自觉主动及时消除安全隐患，积极配合安全管理人员工作的班组、工人予以安全奖励，对直接避免事故发生的给予重奖。还可以定期开展安全评比活动，对相关人员进行评先授奖。

8)做好现场应急救援演练工作

项目上的应急救援预案编制好之后，还应当组织进行应急演练，只有通过演练，才能发现编制的预案存在哪些问题和不足，增强预案的实用性和可操作性。提高应急队伍应对突发事故的快速反应能力、应急处理能力和协调作战能力，切实保障职工生命、设备、财产的安全，将事故损失降到最低。

9)动火作业要求及安全措施：

1、动火作业实行作业审批制度，现场应配备现场管理和安全管理人员；

2、动火作业区域必须远离容易引燃的物品(诸如木材、纸张、包装材料等)；

3、动火作业区域必须予以明确标明，并且应有必要的警告标志；

4、为防止电弧的辐射及飞溅伤害，应采用不燃或耐火屏板(或屏罩)隔离保护操作人员；

5、动火作业区域有关操作必须在足够的通风条件下进行；

6、作业现场必须配置足够的灭火设备。

安全生产是企业永恒的主题。安全工作必须从思想上高度重视，从源头开始，严格落实责任，全方位强化监管，及时消除不利因素。只有及时解决安全生产投入、安全教育培训、从业人员安全意识较低等问题，施工现场安全事故才能有效控制。只有全员参与，共同管理，群策群力，全面提高施工人员的素质，严格执行规章制度，切实把“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针落到实处，才能有效避免或减少事故的发生。

10)土建施工过程中采取的安全措施

1、土建过程中企业应对员工进行安全培训，告知员工土建施工过程中所存在的风险，并应制定相应的施工管理制度。

2、粉尘防治

(1)加强对可能产生扬尘的物资管理，袋装水泥、粉煤灰、石灰等在装卸及使用过程中，应避免从高处摔落，应轻拿轻放，不应用力摔打。

(2)对施工现场的道路、砂石等建筑材料堆场及其他作业区，在连续高湿地面干燥时，要经常洒水湿润，保持尘土不上扬。

(3)散体物料、建筑垃圾必须按照规定实行车辆密闭化运输，装卸时严禁凌空抛散。要严格控制搅拌机械的扬尘。脚手架等设施要先除尘后拆除，并做到拆除时有人监控安全和环保。

(4)有粉尘的作业场所，操作人员佩戴防尘口罩、防尘帽等防护用品作业。

- 6.9运营管理安全对策措施

(1)企业应成立安全生产领导小组，公司主要负责人为安全生产领导小组组长，主要负责人、专职安全员或兼职安全员、库管员、搬运员、守护员及相关工作人员必须经过安监部门培训合格，取得相应资格证后方能上岗

(2)建立、健全安全生产责任制，明确各级各类人员安全职责。

(3)按照岗位设置情况具体制订各岗位安全操作规程，规范作业人员的操作行为。

(4)驾驶员、押运员必须经过培训，培训后必须取得从事危险货物运输的资质证明。

(5)制定职工安全教育年度培训计划。落实员工的安全技术培训、岗位技能培训，保证员工具备必要的安全操作知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

- 6.10其它

1、建议企业根据标准规范及当地相关部门要求设置防火隔离带；

2、本建设项目不能经营储存专业燃放的烟花爆竹产品；

3、建议在库区内外修建排水沟，防止暴雨季节，引发洪水冲毁库区建构筑物，从而引发安全事故；

4、库区内不得设置锅炉、煤炉等明火取暖、做饭设施；

5、企业应为工作人员配置防静电的劳动工具及工作服，并督促工作人员正确使用和穿戴。

6、根据《烟花爆竹批发仓库建设标准》建标125-2009，产品运输不宜穿过办公服务区。

7、建议拿出总投资的部分资金作为安全设施的专项经费。

8、烟花爆竹成品属于易燃易爆物质，应严禁携带火源进入库区，对库区内外明火源加强管理。

9、按国家的有关规定为从业人员发放劳保用品，从业人员上岗时应按照规定佩戴劳动防护用品，并每年一次对职工的身体健康定期进行体检。

- 6.11应重视的安全对策措施

- 严格按标准和设计图纸施工，保证建成后的现状与设计图纸一致，达到标准和设计要求，严禁擅自变更设计。

- 建设过程中，必须严格执行国家现行施工验收标准及规范，请有资质的施工建筑单位进行施工，加工、购买的设备应符合规范要求，并请有资质的安装单位进行安装。

- 设备在使用前应进行相关测试，防雷防静电设施也要经过有资质的单位检测合格。

- 该项目建成完工后，企业应按有关规定，按时进行安全评价，评价单位应具备相应的评价资质。待相关管理部门验收合格，方能正式运营。

- 建筑结构对策措施：

该项目的拟建仓库建筑结构总体情况为：采用现浇钢筋混凝土框架结构，屋面为彩色复合压型钢板或轻质泄压屋盖，采用不产生火花的地面。内外墙面均抹灰，较为平整光滑。

综上所述，该项目所有新建仓库均应按上述要求进行建设，应在庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库(一期)建设项目安全设施设计中予以落实。

第七章  安全预评价结论

- 7.1主要危险、有害因素分析结果

1、根据《烟花爆竹重大危险源辨识》AQ4131-2023进行重大危险源辨识，庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库建设项目不构成烟花爆竹重大危险源。

2、主要危险、危害因素

(1)火灾、爆炸

(2)中毒

(3)触电

(4)物体打击

(5)高处坠落

(6)车辆伤害

- 7.2应重点防范的重大危险因素

在该项目建成使用后，应重点防范的危险因素是可能发生的烟花爆竹燃烧爆炸事故。

- 7.3安全评价结论

1、该项目位于庄浪县南坪镇大庄村。

2、该项目选址未见不良地质现象，无地震、断层、滑坡、泥石流、地下溶洞等地质危害历史纪录。建设场址范围内无其它建构筑物。

3、该项目选址单元安全评价结论：建设项目选址符合《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)和《烟花爆竹批发仓库建设标准》(建标125—2009)等标准、规范要求。

4、该项目与周边环境的相互影响程度及自然条件对建设项目的影响在可接受的范围内。

5、该项目总平面布置单元安全评价结论：建设项目内部安全距离检查中，内部距离均能满足《烟花爆竹工程设计安全标准》(GB50161-2022)的要求。

综上所述：庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司烟花爆竹储存仓库(一期)建设项目的选址、总平面布置符合相关规范要求。建设单位在严格执行国家法律法规和技术标准的基础上，落实本评价报告提出的安全措施和建议，该项目危险有害因素能够得到有效的控制，符合国家有关的法律法规、标准、规章、规范的安全生产要求。

附件目录

1、委托书

2、现场勘察人员组成表

3、企业营业执照

4、原烟花爆竹经营(批发)许可证

5、甘肃省投资项目备案证

6、庄浪县自然资源局关于庄浪县七彩虹烟花爆竹经销有限公司仓储库建设项目用地与规划选址审查说明的函(庄自然资预选函[2024]62号)

7、不动产权证

8、区域位置图

9、四邻关系图

10、总平面布置